### Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая компания»

Филиал   «Хабаровские электрические сети»

Реквизиты филиала  680009, г.Хабаровск, ул.Промышленная, 13

«УТВЕРЖДАЮ»							   «СОГЛАСОВАНО»

Директор филиала ОАО «ДРСК»			       	       Зам.директора по

«Хабаровские электрические сети»                                         обеспечению управленческой

деятельностью

_____________ А.Е.Кузнецов				       _____________М.В.Сегренева

«____»__________ 20___ г.					       «_____»____________ 20___ г.

- Техническое задание

на выполнение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ВЛ 35-110 кВ, расположенных на территории г. Хабаровска и Хабаровского района  Хабаровского края

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по установлению границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК». Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

- 2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ по установлению границ охранных зон ВЛ-35-110 кВ, расположенных на территории г.Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края.

- 3. Основные задачи:

3.1.Выполнение комплекса землеустроительных работ по описанию местоположения границ охранных зон ВЛ-35-110 кВ, расположенных на территории г.Хабаровска и Хабаровского района Хабаровского края;

- 3.2. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный       кадастр недвижимости  о границах охранной зоны ВЛ.

3.3. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон ВЛ 35-110 кВ в объеме, предусмотренном законодательством.

4.Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Протяженность, км. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-110 кВ от ПС Южная до ПС ЗАК (инв. НВ010031) | г.Хабаровск | 0,45 |
| 2. | ВЛ-110 кВ Юмр-Южная-Бройлерная (инв. НВ009993) | г.Хабаровск | 9,55 |
| 3. | ВЛ-110 кВ от ПС "СМР" до ПС "КАФ" (инв. НВ009930) | г.Хабаровск | 4,1 |
| 4. | ВЛ-110 кВ Южная - Хехцир (инв. НВ009956) | г.Хабаровск | 21,1 |
| 5. | ВЛ-110 кВ ПС Корфовская - ПС Осиновая речка, 52,7 км С-40 (инв. НВ010001) | Хабаровский район | 27 |
| 6. | ВЛ-110 кВ Корфовск.-Хехцир-Сита (инв. НВ009995) | Хабаровский район | 28,6 |
| 7. | ВЛ-110 кВ Краснознамен-Елабуга (ВЛ-110 кВ Кн.Волконская-Елабуга) (инв. НВ010003) | Хабаровский район | 48,6 |
| 8. | ВЛ-110 кВ ПС Корфовская - ПС Осиновая речка (инв.НВ010001) | Хабаровский район | 52,7 |
|  | Итого ВЛ-110 кВ: |  | 192,1 |
| 9. | Ответвление от ВЛ-35 кВ "КАФ-Р" на ПС "М", Т-12 (инв. НВ010030) | г.Хабаровск | 1,73 |
| 10. | ВЛ-35 кВ КАФ-Р (ВЛ-35 кВ «Отпайка на ПС «СМР») (инв. НВ009967) | г.Хабаровск | 0,4 |
| 11. | ВЛ-35 кВ ЗОСП-Втормет-СМ (инв. НВ009969) | г.Хабаровск | 9,4 |
| 12. | ВЛ-35 кВ ДВ опыт. ст. по птицев. (ВЛ-35 кВ Горький-ЗОСП, Т-21) (инв.НВ009988) | г.Хабаровск | 6,5 |
| 13. | ВЛ-35 кВ ТЭЦ1 - ПС Трампарк - 1 очер., прот.0,6 км (инв. НВ009958) | г.Хабаровск | 0,6 |
| 14. | ВЛ-35 кВ ПС Трампарк 2-очер., протяж.1,4 км (инв. НВ009959) | г.Хабаровск | 1,4 |
| 15. | ВЛ-35 кВ отпайка на металлоб. (ВЛ-35 кВ СМ-Втормет, Т-24) (инв. НВ009970) | г.Хабаровск | 2,05 |
| 16. | ВЛ-35 кВ от ПС "ЮМР"-ПС "СТ" (ВЛ-35 кВ от ПС "ЮМР"-ПС "СТ") (инв. НВ09929) | г.Хабаровск | 1,85 |
| 17. | ВЛ-35 кВ АК - СРЗ, протяж. 1,08 км (инв. НВ09977) | г.Хабаровск | 1,08 |
| 18. | ВЛ-35 кВ АК - СТ, протяж. 2,2 км (инв. НВ09976) | г.Хабаровск | 2,2 |
| 19. | ВЛ-35 кВ АК – Бычиха (ВЛ-35 кВ АК-Горка-Краснореченская-Корейский поселок-Бычиха) (инв. НВ009975) | г.Хабаровск и Хабаровский район | 25,23 |
| 20. | ВЛ-35 кВ Т-103 «Новокуровка-Победа» | Хабаровский район | 27,28 |
| 21. | ВЛ-35 кВ Т-104 «Волочаевка-Новокуровка» | Хабаровский район | 32,5 |
|  | Итого ВЛ-35 кВ: |  | 112,22 |
|  | Итого: |  | 304,32 |

- Этапы, состав и содержание работ.

  - Этап 1. «Подготовительные, полевые, геодезические и картографические работы».

5.1.1.  Подготовительные работы.

      - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- землеустроительной документации по ранее выполненным работам;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов ОАО «ДРСК»;

      - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

      - отсутствие или наличие технических или кадастровых паспортов на объекты электросетевого хозяйства, а также правоудостоверяющих и (или) правоустанавливающих документов.

5.1.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

      - В случае отсутствия каких-либо из перечисленных в подпунктах 1, 2 и 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания сведений, в отношении соответствующих объектов электросетевого хозяйства Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые могут включать в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 3 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ (при отсутствии сведений, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания).

- Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 2 пункта 5.1.1.2. настоящего Технического задания);

      - Работы по определению координат опор ВЛ и характерных точек охранных зон объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

- 5.1.3. Камеральные работы:

      - Составление специального топоплана;

      - Изготовление для графической части карты (плана) объекта землеустройства картографических материалов масштаба 1: 50 000 и крупнее (при отсутствии сведений, указанных в подпункте 1 пункта 5.1.2. настоящего Технического задания).

Результат работ:

- Отчетные материалы, содержащие информацию о характерных точках опор ВЛ и охранных зон ВЛ.

2. Специальный топографический план требуемых масштабов в электронном виде с отображением объектов электросетевого хозяйства поопорно и границ их охранных зон, границ муниципальных образований (район), земельных участков расположенных в границах зон с кадастровыми номерами.

- Этап 2. «Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

    - Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства.

5.2.1.1 В соответствии с законом о землеустройстве порядок описания местоположения границ объектов землеустройства определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

5.2.1.2. Описание местоположения границ производится посредством определения координат характерных точек (то есть точек изменения описания границ охранных зон и деления их на части) и составления текстового описания прохождения границ указанных зон.

5.2.1.3. В процессе описания местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства Исполнителем работ по согласованию с Заказчиком производится проектирование дополнительных характерных точек границ охранных зон, подлежащих обозначению (маркировке) на местности предупреждающими знаками. Проектирование производится с использованием представленных по результатам первого этапа работ картографических материалов (картографических основ) на которых отображены объекты электросетевого хозяйства и границы их охранных зон, границы муниципальных образований, границы земельных участков, расположенных в границах зон.

5.2.1.4. Точность определения координат характерных точек границ охранных зон должна быть не ниже точности определения координат характерных точек границ земельных участков, занятых соответствующими объектами электросетевого хозяйства, сведения о которых содержатся в ГКН, при условии, что точность определения последних соответствовала требованиям, действовавшим на момент осуществления кадастрового учета земельных участков.

    - Изготовление и согласование карт (планов) объектов землеустройства.

      - В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства.

Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению

устанавливаются Правительством Российской Федерации.

      - Карта (план) объекта землеустройства состоит из текстовой и графической частей, которые делятся на разделы. Текстовая часть карты (плана) объекта землеустройства состоит из титульного листа, содержания и следующих разделов:

- основания для проведения землеустроительных работ и исходные данные;

- сведения об объекте землеустройства;

- сведения о местоположении границ объекта землеустройства.

Графическая часть карты (плана) состоит из раздела «План границ объекта землеустройства».

Карта (план) объекта землеустройства оформляется на бумажном носителе и электронном носителе, исключающем возможность повторной записи информации, в виде электронного документа в формате ХML   в соответствии с требованиями, установленными приказом Минэкономразвития России от 20.10.2010 № 503.

      - Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в государственном фонде данных (ФСГР, кадастра и картографии (Росреестр). Управление Росреестра по Хабаровскому краю).

Результат работ: согласованные карты (плана) с Управлением Росреестра по Хабаровскому краю.

5.2.3. Внесение сведений об охранных зонах в Государственный кадастр недвижимости.

      - Сведения об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства подлежат внесению в ГКН в объеме, предусмотренном  законодательством Российской Федерации.

      - ОАО «ДРСК» обращается в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий кадастровый учет и ведение ГКН (орган кадастрового учета), с заявлением о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости.

      - К заявлению в орган кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК», исполнителем работ прилагается согласованная в установленном порядке карта (план) объекта землеустройства, как документ, описывающий местоположение установленной границы зоны, перечень координат характерных точек границ указанных зон в установленной системе координат, а также перечень ограничений прав в границах такой зоны либо документ, содержащий реквизиты правового акта, предусматривающего такие ограничения.

      - Карта (план) объекта землеустройства, предназначенная для внесения сведений об объекте землеустройства в ГКН оформляется в виде электронного документа в формате XML.

      - Передача карты (плана) объекта землеустройства, оформленной в виде электронного документа, в орган кадастрового учета с целью внесения в ГКН сведений об объекте землеустройства оформляется сопроводительным письмом, в котором указываются характеристики соответствующего электронного носителя и параметры электронного документа.

      - В случае, если на момент подачи заявления о внесении сведений об охранных зонах в государственный кадастр недвижимости у соответствующего органа кадастрового учета отсутствует техническая возможность в приеме электронных документов заверенных электронной цифровой подписью, карта (план), предназначенная для внесения сведений в ГКН оформляется на бумажном носителе.

    - Формирование землеустроительных дел

      - Документы и материалы, полученные при выполнении работ по описанию местоположения (карта (план) объекта землеустройства) и установлению на местности (маркировке) границ охранных зон формируются в землеустроительное дело.

      - Один экземпляр землеустроительного дела в обязательном порядке подлежит передаче в государственный фонд данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Результат работ:

- Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в ГКН.

- Землеустроительные дела по описанию местоположения границ охранных зон и установлению их на местности – по 1 экземпляру на бумажном носителе, и по 2 экземпляра на электронном носителе.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1 Организация, выполняющая межевые работы и установление границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства ОАО «ДРСК» в соответствии с Законом РФ от 21.07.1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», должны иметь допуск к государственной тайне по 3-й форме, полученной в соответствии с Инструкцией о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 г. N 631 с обязательным проведением проверочных мероприятий УФСБ РФ.

8.2 При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

- разработку и согласование с Заказчиком и органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений, классификации охранных зон объектов электросетевого хозяйства, содержащей  индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс и тому подобное) таких зон.

10. Требования к Подрядной организации.

1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке;

2. наличие у участника размещения заказа в штате квалифицированных сотрудников со стажем работы в сфере землеустройства

3. наличие в штате кадастровых инженеров.

11. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента подписания договора

Окончание работ –  «_30_» _ноября__ 2013 года.

12. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя оговаривается в Договоре.

13. Условия оплаты.

Оплата производится Заказчиком в течение 30 дней с момента передачи
Исполнителем  документов по акту приема-передачи документов и подписания акта выполненных работ;

- авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

14. Ответственные лица:

14.1. Непосредственно с объемами  работ  можно ознакомиться у главного специалиста отдела управления собственностью  8(4162) 39-73-36, E-mail: zem@drsk.ru;

14.2. Более подробную информацию по межеванию земельных участков и установлению границ охранных зон ВЛ-35/110 кВ можно получить в отделе управления собственностью у ведущего инженера филиала ОАО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» Вышикеевой Ольги Николаевны, тел. 8(4212) 59-91-25, E-mail: str1@khab.drsk.ru.

Согласовано:

Главный специалист отдела управления собственностью ОАО «ДРСК»

______________________ В.В.Краснова

«__»_____________20___г.

Начальник отдела управления собственностью и страхования ФАО «ХЭС» _________________________И.А.Куцевол

«__»_____________20___г.

Приложение № ____

# РАСЧЕТ

договорной цены

на оказание услуг

по теме:_____________________________________________________________.

## Заказчик:___________________________________

Исполнитель:

| № п/п | Статьи затрат | % | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |

Стоимость услуг составляет: __________  (указать прописью) руб. _____ коп., в том числе НДС (18%) _______________ (указать прописью) руб. _____ коп.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. | От ЗАКАЗЧИКА: ___________________________ (должность) ___________________________________ (Ф.И.О.) М.П. «_____» _____________20___г. |  |
| --- | --- | --- |

Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Далее – Правила) (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160);

?В соответствии со статьей 1 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» охранные зоны являются объектами землеустройства

? Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Статья 10.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 15.

Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве». Статья 20.

Постановление Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению».

Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Статья 10.

Пункт 6 Правил.

Письмо Минэкономразвития РФ от 17.12.2009 г. №  22066-ИМ/Д23 «О внесении в Государственный кадастр недвижимости сведений о зонах с особыми условиями использования территорий» и пункт 13 Положения об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости утв. Постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 г. № 618.

Пункт 7 Требований к составлению карты (плана) объектов землеустройства (Далее – Требования) (утв. Постановлением Правительства РФ от 30.07.2009 г. № 621 «Об утверждении формы карты (плана) объекта землеустройства и требований к ее составлению»

Статья 22 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 11  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.

Статья 24 Федерального закона от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» и пункт 12  Правил установления на местности границ объектов землеустройства.