| Согласовано: Директор СП «Северные электрические сети» филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________А.Е.Якимов | «Утверждаю» Заместитель директора по развитию и инвестициям филиала ОАО «ДРСК» «ХЭС» ____________________С.В.Новиков |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Технологическое присоединения к электрической сети ОАО "ДРСК" потребителей

с заявленной мощностью до 150 кВт

Верхнебуреинский  район (ПИР, СМР)

- Основание для выполнения работ.

1.1.   Инвестиционная программа ОАО «ДРСК»- «ХЭС» на 2014 год;

1.2.   Договора на технологическое присоединение к электрической сети:

1.2.1. -  №204/ХЭС от 12.02.2014г.   Заявитель- Капустин В.Ю., т/у №04-03-16/153сэс. Максимальная мощность -15кВт. Статус потребителя – в счет выпадающих доходов до 15кВт.

Объект «жилой дом». Адрес объекта: Верхнебуреинский район, пгт. Чегдомын, ул.Ремесленная,9 кв.1;

1.2.2. - №216/ХЭС от 12.02.2014г.   Заявитель- Орлов А.В., т/у №04-03-16/165сэс. Максимальная мощность -15кВт. Статус потребителя – в счет выпадающих доходов до 15кВт.

Объект «жилой дом». Адрес объекта: Верхнебуреинский район, пгт.Чегдомын, ул.Советская,8;

2.  Объем выполняемых работ:

2.1. Предоставить отдельный локальный сметный расчёт для каждого объекта основных средств (согласно пунктам технического задания).

2.2.Выполнение строительно-монтажных работ:

Для обеспечения технологического присоединения  объектов

в составе работ необходимо выполнить:

= по пункту 1.2.1.   Заявитель- - Капустин В.Ю.

1). Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1  ТП-1(инв.№НВ007109 ВЛ-0,4кВ протяж.45,5км п.Верхний Чегдомын))  :

- Демонтаж провода АС 25 (2 провода, 2 опоры) -0,110км

- Демонтаж деревянных одностоечных опор №01-02/3÷01-02/4  - 2шт;

- Установка одностоечной промежуточной ж/б опоры  (стойка СВ-9,5-3)  -2шт;

- Подвеска провода АС 25(в 2 провода) по ж/б опорам-0,110км

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х50+1х54,6   – 0,110 км;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «жилой дом» расположен по адресу: Верхнебуреинский район, пгт. Чегдомын, ул.Ремесленная,9 кв.1;

по пункту 1.2.2.   Заявитель- Орлов А.В.

2). Реконструкция ВЛ-0,4кВ ф.1  ТП-3(инв.№НВ007109 ВЛ-0,4кВ протяж.45,5км п.Верхний Чегдомын))  :

- Демонтаж провода АС 25 (2 провода, 4 опоры)  -0,240км

- Демонтаж деревянных одностоечных опор №1-02/1÷1-02/4  - 4шт;

- Установка одностоечной промежуточной ж/б опоры  (стойка СВ-9,5-3)  -4шт;

- Подвеска провода АС 25(в 2 провода) по ж/б опорам-0,240км

- Подвеска провода  марки СИП 2 3х50+1х54,6   – 0,240 км;

- Монтаж повторного заземления – 1 шт.

Объект «жилой дом»   расположен по адресу: Верхнебуреинский район, пгт. Чегдомын, ул.Советская,8;

«Подрядчик» обязан сдать «Заказчику» на базу РЭС по актам все демонтированные материалы в том числе:

- опора деревянная одностоечная – 6 шт.

Демонтируемые материалы являются собственностью «заказчика».

Вывоз демонтированых материалов осуществляется силами «Подрядчика».

3.  Требования к выполнению работ.

  - Строительство (реконструкция) выполняется на основании договора-подряда. Работы выполнить в соответствии с действующими государственными нормами и правилами (СНиП, ПУЭ, ГОСТ, санитарно-эпидемиологическими, пожарными, и др. нормативными документами, действующими на период производства работ).

  - Работы выполняются по проекту производства работ, разработанному Подрядчиком и утвержденному Заказчиком, а так же по согласованному графику выполнения работ. ППР и график работ предоставляется Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ.

  - Подрядчик ведет исполнительную документацию, в которой отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку объекта, правильность положений уровней, размеров и осей.

  - Работы производятся в действующих электроустановках, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) по ПОТРМ-016-2001.гл.13

  - Подрядчик проводит с заинтересованными организациями все необходимые согласования для возможности производства работ.

4.Материально-техническое обеспечение.

4.1. Все материальные ресурсы, необходимые для производства работ приобретаются подрядчиком самостоятельно.

4.2.При закупке подрядчиком оборудования, опросные листы  согласовать с Заказчиком.

4.3.При закупке подрядчиком материалов марку, тип и производителя согласовать с Заказчиком.

4.4.Материалы, предоставляемые подрядчиком, должны иметь действующие сертификаты соответствия.

4.5.Поставку на объект выполнения работ, разгрузку и хранение конструкций, материалов и оборудования осуществляет подрядчик.

5.  Сроки выполнения работ.

Начало выполнения работ- с момента заключения договора.

Окончание выполнения работ – август 2014г.

6.Гарантии исполнителя.

Гарантийный срок эксплуатации объекта устанавливается на 36 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки.

- Приемка выполнения работ.

  - Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г №№100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ».

  - Приемка оборудования в эксплуатацию осуществляется в соответствии с требованиями гл.1 § 1.2. «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ», утв. 2003 г. приемо-сдаточная документация оформляется в соответствии с требованиями ВСН 123-90 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам».

  - Приемка отдельных ответственных конструкций и скрытых работ осуществляется в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.

  - Подрядчик вместе с актами выполненных работ формы предоставляет исполнительную документацию (акты скрытых работ, акты освидетельствования котлованов, акты сдачи конструкций под монтаж, сертификаты и паспорта на материалы, изделия и конструкции и т.п.). Отчетная документация должна быть оформлена по форме КС – 2, КС – 3 на основании локальных сметных  расчетов и должна быть представлена для каждого основного средства в отдельности.

8. Контактные лица и телефоны.

Директор филиала  ОАО «ДРСК» «ХЭС» СП «СЭС», Якимов Александр Евгеньевич тел.: (4217) 54-12-37;

Начальник  ОКСиИ филиала «ХЭС» ОАО «ДРСК», Полищук Андрей Львович, тел.: (4212) 59-91-64;

Начальник  Чегдомынского РЭС СП «СЭС» Сергиенко Василий Матвеевич,

тел.8(42149) 2-51-51

Главный инженер СП «СЭС»                                                      М.Г.Рукшин

Исп. Ларчикова Вера Ивановна

т.(4217) 553941

e-mail: oks1@ses.khab.drsk.ru