- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА  ЗАКУПКУ ПОЛУПРИЦЕПА – ТЯЖЕЛОВОЗА

| 1 | Тип транспортного средства | Полуприцеп - тяжеловоз ТСП-94163-0000030 или аналог |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Перевозка тяжеловесных, крупно-габаритных грузов, опор ЛЭП длиной не менее 11 метров |
| 3 | Количество (шт) | 1 |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 4 | Год выпуска | 2014 (новый, без пробега) |
| 5 | Грузоподъёмность, т. | не менее 35 |
| 6 | Подвеска | Рессорная, трёхосная |
| 7 | Габаритные размеры, м. | Не менее 11090х2830х2500 |
| 8 | Седельно-сцепное устройство | 2 дюйма, высота 1560 |
| 9 | Комплектация | Механические трапы, ровная площадка, отбойные брусья, планки противоскольжения по всей рабочей площадке, съемные борта на гусаке. Пневмопривод тормозов «WABCO», опорное устройство «JOST», стояночная тормозная система и противооткатные упоры SUER, алюминиевая бортовая площадка на гусаке, дополнительные опоры, корзина запасного колеса полуприцепа, отбойные брусья, боковая защита, инструментальный ящик. |
| 10 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Заб.ж.д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003. П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 11 | Срок поставки | до 30 ноября 2014 г. с возможностью досрочной поставки. |
| 12 | Иные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) продукции, носит описательный, а не обязательный характер. В случае, если Участником предлагаются аналоги требуемой Заказчику продукции, в составе своего предложения он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке аналога. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 13 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. |
| 14 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. Участники, предусмотревшие гарантийный срок менее 12 месяцев, будут отклонены. |
| 15 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. Максимальное количество баллов получит участник, обладающий наибольшим опытом работы. |

Начальник транспортной службы						Шахрай А.Г.

Исп. Гиберт С.Н.

Тел. 8 (4162) 397-167

E-mail: transport2@drsk.ru