- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

# ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ № 1 (лот 156.1)

# НА ЗАКУПКУ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ (АЭС)

| 1 | Тип транспортного средства | Грузопассажирский фургон на автомобильном шасси (4х4) |
| --- | --- | --- |
| 2 | Назначение | Доставка бригад до мест проведения ремонтных и профилактических работ в труднодоступных местах. |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 3 | Количество (шт.) | 3 |
| 4 | Год выпуска | 2014-2015 (новый, без пробега) производства ООО «Автозавод «ГАЗ» либо аналог импортного производства |
| 5 | Тип двигателя | Дизельный, экологический стандарт не менее ЕВРО-4 |
| 6 | Мощность двигателя | Не менее 118 л. с. |
| 7 | КПП | Механическая пятиступенчатая |
| 8 | Тип фургона | Военный клёпанный, производства Шумерлинского КАФ либо полный аналог |
| 9 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 10 | Комплектация | 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2. Оснащение тахографом с блоком СКЗИ 3. Аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки, противооткатные упоры |
| 11 | Требования к кунгу: | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750 mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 30 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители с защитными кожухами – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 12 | Требования к гарантии: | Гарантия на шасси и кунг не менее 12 месяцев. |
| 13 | Требования к гарантийным обязательствам: | В случае предложения автотехники на шасси автомобиля ГАЗ (производства АЗ «ГАЗ») поставщик должен являться аккредитованным участником Сервисно-Сбытовой Сети Горьковского Автомобильного Завода и подтвердить данный факт соответствующими документами. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 14 | Иные требования: | - Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке автомобиля, чертежей и фотографий. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания чертежей и фотографий может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что шасси автомобиля или автомобиль в целом новый, без пробега, заводского изготовления с указанием названия завода и страны происхождения. - Обязательно предоставление копии ПТС на шасси не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 15 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д транспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Ст. Благовещенск Забайкальская ж. д. код 954704 Грузополучатель: Филиал ОАО «ДРСК»- «Амурские электрические сети», код получателя: 9533, ОКПО 97987579, ИНН/КПП 2801108200/280102003.П/а 675003 г. Благовещенск ул. Театральная 179 |
| 16 | Срок поставки | до 24 апреля 2015 г. |
| Оценочные критерии (желательные требования): |  |  |
| 17 | Условия оплаты | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. |
| 18 | Опыт работы участника: | Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

И.о. начальника транспортной службы					Гиберт С.Н.