- Открытое акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

# НА ЗАКУПКУ ЛЕСОВОЗНОГО ТЯГАЧА УРАЛ

| 1 | Наименование | Лесовозный тягач на шасси автомобиля Урал (6×6) в северном исполнении, либо аналог |
| --- | --- | --- |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |
| 2 | Тип транспортного средства: | Грузовой – лесовозный тягач |
| 3 | Назначение: | Перевозка длинномерных и крупногабаритных грузов |
| 4 | Количество (шт.): | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2015 (новый, без пробега) |
| 6 | Тип двигателя: | Дизельный |
| 7 | Мощность двигателя (л.с.) | Не менее 230 |
| 8 | Экологический стандарт: | Не ниже Euro 4 |
| 9 | Лесовозная площадка: | На сплошной основе, оборудованная передним защитным щитом и поворотным коником с откидными стойками; наличие крепления тросовой системы управления прицепом |
| 10 | Допустимая максимальная масса груза приходящаяся на коник тягача кг,: | Не менее 10000 |
| 11 | Держатель запасного колеса: | Расположен между защитным щитом и кабиной автомобиля |
| 12 | Выводы для прицепа: | Пневматический, электрический |
| 13 | Кабина: | Цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, оборудована средствами повышенной термошумоизоляции, системой вентиляции и отопления, регулируемым сиденьем водителя, без спальника |
| 14 | Северное исполнение: | Утепление кабины по всему контуру; установка в кабине дополнительного автономного отопителя на дизельном топливе фирм ВЕБАСТО или ЭБЕРСПЕХЕР; утепление моторного отсека; система подогрева топлива; предпусковой подогреватель двигателя |
| 15 | Необходимое наличие комплекта документов: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту базового автомобиля 3. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации транспортного средства, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта. 4. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 5. Документация предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 6. Эксплуатационные документы (паспорт, руководство по эксплуатации, инструкция по эксплуатации), поставляемые с транспортным средством, его узлами, механизмами, должны быть составлены на русском языке. |
| 16 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 Получатель: ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала ОАО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |
| 17 | Иные требования: | Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Отсутствие в составе предложения подробного технического описания аналогов продукции может являться причиной отклонения предложения Участника. - Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что: шасси автомобиля заводского изготовления новое, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); - Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 18 | Срок поставки: | до 30 мая 2015г., с возможностью досрочной поставки. |
| Оценочные критерии (желательные требования) |  |  |
| 19 | Условия оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере ______ (не более 30 %) от суммы договора в течение 10 календарных дней с момента заключения договора. Окончательный расчет - не ранее чем через 20 календарных дней с момента поставки продукции на склад грузополучателя и подписания актов приема-передачи. Указанный порядок оплаты является отборочно-оценочным критерием. |
| 20 | Требования к гарантийным обязательствам: | Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию Заказчиком (подписания акта приема-передачи техники). Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Гарантийные обязательства являются отборочно-оценочным критерием. |
| 21 | Требования к опыту работы участника: | Опыт работы Участника являются оценочным критерием. Под опытом работы участника понимается общий объем заключенных аналогичных договоров в тыс. руб., подтвержденный справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров. |

Начальник СМиТ					Цой Н.К.