### Акционерное Общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

Филиал «Хабаровские электрические сети»

___________________________________________________________________________________________________________________

ул. Промышленная, 13, г. Хабаровск,  680009,  Россия  Тел/ факс: (4212) 59 91 59;

E-mail: doc@ khab.drsk.ru   ОКПО 98097847, ОГРН  1052800111308,  ИНН/КПП  2801108200/272402001

Утверждаю

Директор филиала АО «ДРСК»

Хабаровские электрические сети

______________А. Е. Кузнецов

- Техническое задание

на проведение землеустроительных работ по изготовлению схем расположения земельных участков под ВЛ-0,4-6-10 кВ в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по межеванию земельных участков объектов электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Проведение землеустроительных работ по изготовлению схем расположения земельных участков под ВЛ-0,4-6-10 кВ в Хабаровском крае с целью постановки земельных участков на кадастровый учет.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Установление границ земельного участка на местности;

3.3. Изготовление схем земельных участков;

3.4. Подготовка межевого плана земельного участка;

3.5. Постановка на государственный кадастровый учет земельных участков;

3.6. Получение кадастровых паспортов земельных участков;

4. Объекты и объемы работ.

| №п/п | Наименование объекта | Местоположение | Инв. номер | Свидетельство о гос. регистрации | Протяженность, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ВЛ-10 кВ ПС Корфовская - ТП-427 Ф.22 | Хабаровский район, г. Хабаровск, Индустриальный район | HB008425 | 27 АБ 298868 | 5,0 |
| 2. | ВЛ-10 кВ 22 км. Владимирское шоссе пос. Геологов | Хабаровский район, г. Хабаровск, Индустриальный район | HB008531 | 27 АБ 298868 | 3,4 |
| 3. | ВЛ-10 кВ с. Чирки | Хабаровский район, г. Хабаровск, Индустриальный район | HB011046 | 27 АБ 298868 | 9,6 |
| 4. | ВЛ-6 кВ ф.16 № 32 ПС Южная-Ювк-Багерная | г. Хабаровск, район Центральный, Железнодорожный | HB010017 | 27 АБ 298875 | 1,9 |
| 5. | ВЛ-6 кВ Ф.8 ПС "Городская" НСТС "Прибрежная" | г. Хабаровск, район Центральный, Железнодорожный | HB009870 | 27 АБ 298875 | 0,63 |
| 6. | ВЛ-6 кВ ф.10 ГВФ ТП-240-241 с. Матвеевка | г. Хабаровск, район Железнодорожный, Краснофлотский | HB009242 | 27 АБ 298878 | 0,9 |
| 7. | ВЛ-6 кВ ф.10 ГВФ до ТП-1324 | г. Хабаровск, район Железнодорожный, Краснофлотский | HB009248 | 27 АБ 298878 | 10,8 |
| 8. | ВЛ-6 кВ от ТП-203 до 40, от ТП-203 до ТП-247 | г. Хабаровск, район Железнодорожный, Краснофлотский | HB009238 | 27 АБ 298878 | 17,2 |
| 9. | ВЛ-6 кВ Ф.34 ГВФ отпайка к ТП-241 | г. Хабаровск, район Железнодорожный, Краснофлотский | HB009237 | 27 АБ 298878 | 0,5 |
| 10. | ВЛ-6 кВ КТПП-1433 от ф.36 Аэропорт | г. Хабаровск, район Железнодорожный, Краснофлотский | HB009419 | 27 АБ 298878 | 2,1 |
| 11. | ВЛ-6 кВ подкачивающая насосная станция №2-Березовка | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009454 | 27 АБ 298874 | 12,0 |
| 12. | ВЛ-6 кВ от ТП Березовка до ТП-2238 | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009606 | 27 АБ 298874 | 2,6 |
| 13. | ВЛ-6 кВ стройдвор-ТЭЦ3-Березовка Ф6 | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009569 | 27 АБ 298874 | 5,1 |
| 14. | ВЛ-10 кВ Зона "Д" - Водозабор - Племрепродуктор | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009449 | 27 АБ 298881 | 4,6 |
| 15. | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор - Федоровский тепличный комбинат | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009520 | 27 АБ 298881 | 3,5 |
| 16. | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор-Березовка | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009448 | 27 АБ 298881 | 5,28 |
| 17. | ВЛ-10 кВ Племрепродуктор-Водозабор -Виноградовка | г. Хабаровск, район Краснофлотский | HB009452 | 27 АБ 298881 | 3,3 |
| 18. | ВЛ-10 кВ Петровичи - Васильевка - Марусино | Район им. Лазо, п. Петровичи | HB011068 | 27 АБ 299266 | 24,4 |
| 19. | ВЛ-10 кВ Ф-2 Гродеково-Дрофа (ВЛ-10 кВ Гродеково-Дрофа) | Хабаровский край, район им. Лазо | HB011054 | 27 АБ 298870 | 16,3 |
| 20. | ВЛ-10 кВ Елабуга-Красносельское | Хабаровский район, с. Елабуга | HB009506 | 27 АБ 298885 | 8,48 |
| 21. | ВЛ-6 кВ ТП-383 - ПС Горький Ф.1 | г. Хабаровск, п. Горький | HB008426 | 27 АБ 299267 | 12,45 |
| 22. | ВЛ-6 кВ Ф.1 ПС Горький к ТП-0104 | г. Хабаровск, п. Горький | HB008268 | 27 АБ 299267 | 0,07 |
| 23. | ВЛ-6 кВ ТП-383 - ТП-424 Ф.3 Горький | г. Хабаровск, п. Горький | HB008427 | 27 АБ 299267 | 1,575 |
| 24. | Вынос ВЛ-6 кВ с дополнительной секции золоотвала Ф-6 Ильинка (Вынос ВЛ-6 кВ) | Хабаровский район, с. Ильинка | HB008829 | 27 АБ 298625 | 4,1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 155,785 |

5. Состав и содержание работ.

  - Подготовительные работы.

    - Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»» (при необходимости);

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК»;

    - По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

      - отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

      - отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования (Далее – Требования к точности определения координат);

      - отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач);

  - Полевые, геодезические и картографические работы.

      - Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы, которые включают в себя:

- Полевое обследование с уточнением технических характеристик объектов электросетевого хозяйства.

- Проектирование и создание опорной  межевой сети для выполнения геодезических работ

- Полевое обследование пунктов ГГС (при необходимости) с целью оценки их фактического состояния и выявления пунктов, пригодных для геодезического обеспечения картографических работ.

    - Координирование объектов электросетевого хозяйства по опорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

    - Работы по определению координат опор ВЛ объектов электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

5.3. Установление и согласование границ земельного участка на местности.

- 1) Нанесение на карты схемы местонахождения земельного участка по данным территориального органа Росреестра – по исходным КПТ и КВЗУ на ранее учтенные земельные участки;

- 2)  Формирование схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в трех экземплярах в соответствии с требованиями Инструкции по межеванию земель;

- 3)  Исполнитель работ, по доверенности АО «ДРСК», проводит согласование и утверждение схем земельных участков в уполномоченном органе исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта.

- 4)  После завершения процедуры установления и согласования границ земельного участка на местности производится закрепление его границ межевыми знаками установленного образца.

5.4. Подготовка межевого плана.

1)  Согласование полученных данных со всеми заинтересованными сторонами и утверждение в уполномоченном органе исполнительной власти по территориальной принадлежности объекта;

2)   Формирование межевого плана.

5.5. Постановка на государственный кадастровый учет.

5.5.1. предоставление в орган кадастрового учета межевых и технических планов для постановки    земельных участков и объектов недвижимости на государственный кадастровый учет, уточнению границ, исправлению кадастровых ошибок;

5.5.2. ведение контроля за проведение государственного кадастрового учета земельных участков, анализа причин приостановления или отказа в государственном кадастровом учете земельных участков.

Результаты работ:

-  Согласованные и утвержденные схемы границ земельных участков в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Межевые планы в бумажном виде и на электронном носителе в 1 экземпляре;

-  Кадастровые паспорта на земельные участки в 1 экземпляре.

- Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

- Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

- 8. Особые условия

8.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

- 9. Методическое обеспечение работ.

Методические работы включают в себя:

- разработку и согласование с Заказчиком формы отчета, предусмотренного п. 5.1.2. и требований к его составлению;

- разработку и согласование с Заказчиком порядка по приемке отчетных материалов по этапам работ;

10. Требования к Подрядной организации.

10.1. наличие у участника размещения заказа поверенных геодезических приборов с наличием свидетельства об их поверке, подтвердить копиями документов;

10.2. наличие в штате кадастровых инженеров (не менее 2), в подтверждение этому участник в составе своего предложения должен предоставить копии квалификационных аттестатов.

10.3. подрядчик обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации для осуществления геодезической съёмки земельных участков под электросетевыми объектами и постановке участков на кадастровый учёт.

11. Дополнительные требования:

Участник должен иметь положительную деловую репутацию в части выполнения данного вида работ в установленные договорами сроки и надлежащего качества, на объектах заказчика и (или) на объектах других организаций, приложив к конкурентной документации не менее 5 отзывов по выполненным договорам.

12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  «_30_» _декабря 2016 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 3 года с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 60 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.

Требования к точности определения координат устанавливаются органом нормативно-правового регулирования в сфере кадастровых отношений (Федеральный закон от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О Государственном кадастре объектов недвижимости». Пункт 7 статьи 38).