- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

НА ЗАКУПКУ МУЛЬЧЕРА НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование продукции: | Самоходный гусеничный мульчер в северном исполнении (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПСМ) |  |
| Отборочные критерии (обязательные требования): |  |  |  |
| 2 | Назначение: | Для удаления и одновременной утилизации древесной и кустарниковой растительности, пней, порубочных остатков в лесах с диаметров стволов до 60 см (при расчистке просек ЛЭП), методом измельчения в щепу с частичным перемешиванием с верхним слоем почвы с возможностью работы на почвах со скальными включениями |  |
| 3 | Тип ТС: | Гусеничная самоходная машина |  |
| 4 | Количество, ед.: | 1 |  |
| 5 | Год выпуска: | 2016 (новый, без наработки в моточасах) |  |
| 6 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении с мульчерной навеской, не более, (мм): | Длина – 6750, ширина – 2500, высота – 2720 (в случае отличия указать точно) |  |
| 7 | Масса в снаряжённом состоянии (с рабочим органом), кг | 14850±500 (указать точно) |  |
| 8 | Двигатель: | Дизельный |  |
| 9 | Экологический класс (стандарт) : не ниже | Euromot 3/Tier3 (указать точно) |  |
| 10 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 275±10 (указать точно) |  |
| 11 | Система охлаждения: | Оснащение вентилятором с автоматическим реверсом для самоочистки радиатора, защитная решетка радиатора |  |
| 12 | Трансмиссия: | А) Гидростатическая; Б) Раздельный привод управления гусеницами (движителями); В) Автоматическая активация стояночного тормоза после остановки трактора Г) Диапазон рабочих скоростей от 0 до 6 км/час Д) Транспортная скорость – не менее 8 км/час Е) Для удобства оператора весь скоростной диапазон должен быть разбит не менее, чем на 8 ступеней. |  |
| 13 | Гусеницы: | Стальная гусеничная лента (траки с двумя грунтозацепами, ширина траков, не менее – 730±20 мм (указать точно)) |  |
| 14 | Клиренс, не менее, мм | 500±20 (указать точно) |  |
| 15 | Среднее удельное давление на грунт с мульчерной навеской, не более, кг/см2: | 0,28±0,05 (указать точно) |  |
| 16 | Глубина преодолеваемого брода без контакта воды с бортовыми редукторами | Не менее 70 см |  |
| 17 | Способность работы мульчера: | А) На уклонах-подъемах не менее ±45° Б) При допустимом боковом крене не менее ±30° |  |
| 18 | Требования к кабине: | А) Цельнометаллическая, одноместная, двухдверная, утепленная, оборудована системой вентиляции, отопления и кондиционирования (климат контроль); Б) Сиденье машиниста с подогревом и воздушной подвеской, опорой для спины и подголовником, наличие продольной и вертикальной регулировки, ремня безопасности; В) 4 фары головного освещения впереди, 2 фары сзади, 2 фары по бокам ( по одной слева и справа), защитные решетки фар; Г) Поликарбонатное остекление, стеклоочиститель, омыватель переднего стекла; Д) Сертифицированный каркас для защиты кабины: ROPS – защита от опрокидывания, FOPS – защита от падающих предметов; Е) Жидкостный отопитель от ДВС. Ж) Уровень шума при работе оператора не более 65 db. З) Зеркала и камера заднего вида И) Защита моторного отсека при опрокидывании и от падающих предметов |  |
| 19 | Система управления: | А) Микроконтроллерная с цветным дисплеем; Б) Ввод, управление с помощью джойстика или дисплея; В) Система диагностики неисправностей; Г) Считывание и диагностика неисправностей через бортовой микроконтроллер. Д) Интеллектуальная система защиты машины от неправильных действий оператора посредством автоматического изменения рабочих параметров и блокировок. |  |
| 20 | Требования к северному климатическому исполнению: | А) Утепление кабины по всему контуру, выполняется теплоизоляционным материалом; Б) Установка комплекса подогрева гидравлической системы и жидкостей; В) Предпусковой подогреватель двигателя с возможностью отопления кабины мульчера; Г) Работа в диапазоне рабочих температур: минимальная отрицательная температура не выше -40°С; максимальная положительная не ниже +40°С. |  |
| 21 | Требования к навесному оборудованию | Мульчерная фреза (рабочий орган) с неподвижными резцами |  |
| 22 | Технические характеристики мульчерной фрезы | А) Система крепления | трехточечная |
|  |  | Б) Привод рабочего органа | механический карданный от ВОМ |
|  |  | В) Число оборотов ротора, не менее, об/мин. | 1600±200 (указать точно) |
|  |  | Г) Рабочая ширина, не менее, мм. | 2050±20 (указать точно) |
|  |  | Д) Диаметр фрезы не менее, мм. | 650±10 (указать точно) |
|  |  | Е) Съемные твердосплавные резцы (зубья) с возможностью работы на почвах со скальными включениями, не менее, шт. | 48 |
|  |  | Ж) Рама-толкатель | с гидроприводом |
|  |  | З) Крайние рабочие положения фрезы | Подъём выше уровня земли – не менее 160 см Опускание ниже уровня земли – не менее 35 см |
| 23 | Требования к объему топливного бака, л: не менее | 360 |  |
| 24 | Требования к объему гидравлического баку, л: не более | 56±5 |  |
| 25 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |  |
| 26 | Дополнительная комплектация: | - Переносной светильник с длиной провода не менее 20 м; - Домкрат соответствующей грузоподъемности; - Шприц рычажно-плунжерный; - Набор шоферского инструмента; - Огнетушитель ОП2 (3) - 2 шт; - Знак аварийной остановки-2 шт; - Аптечка первой помощи автомобильная 1 шт; - Комплект расходных материалов для проведения регламентированных ТО на период работы 2000 часов (12 месяцев); - Твердосплавные резцы (зубья) рабочего органа (3 комплекта с болтами и гайками); - Боковые резцы (3 комплекта); - Приводной ремень рабочего органа - 6 шт.; - Приводной ремень сцепления - 4 шт.; - Приводной ремень вентилятора - 1 шт.; - Ремень генератора - 1 шт.; - Ремень кондиционера - 2 шт.; - Фильтр масляный двигателя - 10 шт.; - Фильтр топливный тонкой очистки - 20 шт.; - Фильтр топливный грубой очистки - 4 шт. ; - Фильтр гидробака - 10 шт.; - Фильтр рабочих насосов - 5 шт.; - Фильтр воздушный большой - 2 шт.; - Фильтр воздушный малый - 2 шт.; - Муфта эластичная - 1 шт.; - Приводной вал рабочего органа - 1 шт. |  |
| 27 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт самоходной машины. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту самоходной машины. 3. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту навесного оборудования. 4. Указания по использованию и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации самоходной машины и навесного оборудования, включая ввод в эксплуатацию, использование по прямому назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, перевозку, консервацию; 5. Паспорт двигателя внутреннего сгорания. 6. Документация предусмотренная соответствующим государственным стандартом или техническими условиями на изготовление. 7. Каталог запасных частей на русском языке. Указанные документы должны быть составлены на русском языке. |  |
| 28 | Требования безопасности: | Мульчер должен быть изготовлен в соответствии требованиям нормативных документов: - Технический регламент таможенного союза ТР ТС «О безопасности машин и оборудования» (ТР ТС 010/2011) приложить сертификат соответствия или декларацию соответствия; - ГОСТ Р ИСО 8082-2005 Машины для леса самоходные. Устройства защиты при опрокидывании. Технические требования и методы испытаний; - ГОСТ ISO 8084-2011 Машины для леса. Устройства защиты оператора. Технические требования и методы испытаний; - ГОСТ ISO 8083-2011 Машины для леса. Устройства защиты от падающих предметов. Технические требования и методы испытаний. |  |
| 29 | Дополнительные требования: | В стоимость поставки должны быть включены следующие мероприятия, производимые представителями поставщика: - запуск машины в эксплуатацию; - обучение персонала филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС» первоначальным навыкам работы и обслуживания мульчера; - проведение ТО1 (50 моточасов) совместно с персоналом филиала АО «ДРСК» «Южно-Якутские ЭС». |  |
| 30 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | А) В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость затрат на доставку оборудования до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя. Б) Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемой к поставке продукции. В) Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что: - базовый трактор заводского изготовления, новый, без наработки в моточасах; - дополнительное (навесное) оборудование новое, без наработки в моточасах, заводского изготовления, Г) Обязательно предоставление копии ПСМ не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |  |
| 31 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию мульчера |  |
| 32 | Требования к гарантийным обязательствам: | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  |
| 33 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК» «Южно-Якутские электрические сети» г. Алдан ул. Линейная 4 |  |
| 34 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |  |
| 35 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети) |  |
| 36 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |  |
| 37 | Срок поставки: | До 27 февраля 2017 г. с возможностью досрочной поставки |  |

И.о. начальника транспортной службы 		                                      Гиберт С.Н.