- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

НА ЗАКУПКУ автомобилей ГАЗ ПЭС

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Автомобиль ГАЗ - 33088 (в предложении указать марку, модель в соответствии с ПТС) |
| 2 | Назначение: | Перевозка персонала |
| 3 | Тип ТС: | Передвижная мастерская (4х4), категория управления ТС - «С» |
| 4 | Количество, ед.: | 4 |
| 5 | Год выпуска: | 2018 (новый, без пробега) |
| 6 | Двигатель: | ЯМЗ-53442, дизельный с трурбонадувом, охлаждением наддувочного воздуха, жидкостного охлаждения. |
| 7 | Экологический класс (стандарт:) | Не менее Евро-5 |
| 8 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 130 |
| 9 | Коробка передач: | Механическая, пятиступенчатая |
| 10 | Размер шин: | 12.00R18 |
| 11 | Рулевое управление: | Гидроусилитель руля |
| 12 | Кабина | Однорядная двух дверная, сиденья регулируемые, комфортабельные, мягкие с ремнями безопасности |
| 13 | Комплектация | 1. Лебедка с механическим приводом, трос-50м, тяговое усилие - 4,5т. 2.Фара-искатель. 3. Предпусковой подогреватель двигателя; 4. АБС; 5 Усиленная рама; 6. Предпусковой подогреватель двигателя. 7. Централизованная подкачка колес. |
| 14 | Требования к кунгу: | Военный клёпанный кунг, производства Шумерлинского КАФ |
| 15 | Требования к конструкции кунга: (кунги другой конструкции рассматриваться не будут) | «Военный клепаный», из 2-х отсеков с перегородкой, соединенных дверью (грузовой: L-1900 mm, пассажирский : L-1750 mm).Внутренние размеры кунга: 3680*2250*1800мм. Кунг должен быть закрытого типа с крышей со скосами, панельной бескаркасной конструкции из трехслойных полноформатных «сэндвич» -панелей толщиной не менее 30 мм, размеры панелей должны соответствовать размерам кузова-фургона. Внутренняя, внешняя обшивка и теплоизоляционный слой составляют единое целое - монолитную панель, служащую элементом несущей конструкции, что обеспечивает жесткость и надёжность фургона. Стыки панелей, проемы окон и дверей должны быть герметичными. Наружная обшивка кузова-фургона – алюминиевый лист толщиной не менее 0,8 мм с полимерным покрытием; внутренняя обшивка – фанера толщиной не менее 4 мм окрашенная эмалью серого цвета, утеплитель – пенополиуретан плотностью не менее 80 кг/м3, вспениваемый в межобшивочном пространстве. Внутри по периметру грузовой отсек должен быть обшит оцинкованным стальным листом на высоту не менее 500 мм. от пола, покрытие пола в грузовом отсеке рифленый алюминий. В грузовом отсеке: боковые рундуки для инструмента и такелажа- 2 шт, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, боковые окна (глухие) -2шт, задняя дверь распашная (2 двери, на одной (левой) – ДЗК с лебедкой). В пассажирском отсеке: посадочных мест -4 (сидения с ремнями безопасности), боковая дверь с глухим окном, с левой стороны 1 открывающиеся окно, в скосах – по 1 окну с каждой стороны, люк для вентиляции и откидной стол (не менее 70см), переговорное устройство для связи с водителем; отопители – 2шт: автономный воздушный, и от системы охлаждения). Выдвижные трапы к обеим дверям. Освещение в кунге 24В-от бортовой системы. |
| 16 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 17 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель передка, домкрат, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |
| 18 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Руководство по эксплуатации предпускового подогревателя двигателя, на русском языке. . 4. Руководство по эксплуатации автономного воздушного отопителя, на русском языке. |
| 19 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для подтверждения предоставить сертификат либо декларацию соответствия) |
| 20 | Дополнительные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) транспортного средства, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку транспортного средства с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями. Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 21 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Сертификаты соответствия и качества на предлагаемую продукцию. |
| 22 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. |
| 23 | Грузополучатель: | Филиал АО «ДРСК»- «Приморские электрические сети», 690080, Приморский край, ул. Командорская, 13а. |
| 24 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом), не допускается доставка «своим ходом» | Станция получения: Уссурийск ДВ ЖД, код станции 988306, код предприятия: 2452, ОКПО-97053894, КПП-253731001. |
| 25 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, окончательный расчет в размере 70% от суммы поставленного Товара, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 26 | Срок поставки: | До 29 июня 2018 г. с возможностью досрочной поставки |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Автомобиль ГАЗ - 33088 (либо аналог) | Аналогом будет считаться автомобиль с военным клепанным кунгом с идентичными по назначению функциями и характеристиками не ниже указанных в техническом задании |
|  | ЯМЗ-53442 (либо аналог). | Аналогом будет считаться двигатель с идентичными по назначению функциями и характеристиками не ниже указанных в техническом задании |

И.о. начальника ТС   								   Гиберт С.Н.