- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1

НА ЗАКУПКУ автомобилей ГАЗ ЮЯЭС

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Автомобиль ГАЗ-27527 либо аналог |
| 2 | Назначение: | Перевозка персонала |
| 3 | Тип ТС: | Легковой, категория управления ТС - «В» |
| 4 | Количество, ед.: | 2 |
| 5 | Год выпуска: | 2018 (новое, без пробега) |
| 6 | Габаритные размеры ТС в транспортном положении, не более, (мм): | Длина – 5000, ширина – 2500, высота – 2300 (приложить чертежи с указанием размеров) |
| 7 | Двигатель: | 4-х тактный, бензиновый, с впрыском топлива |
| 8 | Экологический класс (стандарт:) | Не менее Евро-5 |
| 9 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 106,8 |
| 10 | Коробка передач: | Механическая, пятиступенчатая |
| 11 | Раздаточная коробка: | Механическая, двухступенчатая, с понижающей передачей и симметричным межосевым дифференциалом с принудительной блокировкой |
| 12 | Колесная формула: | 4х4 |
| 13 | Шины: | Пневматические, радиальные, камерные, размером 225/75R16 |
| 14 | Рулевое управление: | Гидроусилитель руля |
| 15 | Число мест для сидения (включая водителя) | 7 |
| 16 | Требования к кузову: | Грузопассажирский фургон, цельнометаллический, боковая дверь сдвижная, задняя дверь распашная, перегородка, отделяющая грузовой отсек от водительской кабины. |
| 17 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 18 | Дополнительная комплектация: | Противотуманные фары, утеплитель передка, домкрат, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |
| 19 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Сервисная книжка. |
| 20 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» (для подтверждения предоставить сертификат либо декларацию соответствия) |
| 21 | Дополнительные требования: | Участник должен принять во внимание, что ссылка на тип (марку) транспортного средства, носит описательный, а не обязательный характер, но предпочтение будет коммерческим предложения на поставку транспортного средства с техническими характеристиками указанными в техническом задании, либо с улучшенными показателями. Участник должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание, чертежи и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля. Участник в своем коммерческом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без пробега (за исключением расстояния от базы поставщика до базы Грузополучателя); Обязательно предоставление копии ПТС на автомобиль не позднее, чем за 10 дней до отгрузки в адрес грузополучателя (для подтверждения года выпуска). |
| 22 | Требования к оформлению коммерческого предложения: | В предложении должна быть отражена и приложена следующая информация - Наименования завода-изготовителя и года выпуска требуемого Заказчику товара. В случае если завод-изготовитель и год выпуска не будут указаны, предложение может быть отклонено от дальнейшего рассмотрения закупочной комиссии; - Дилерские свидетельства поставщика и сертификаты заводов-изготовителей; - Сертификаты соответствия качества на предлагаемую продукцию; - Коммерческое предложение поставщика должно учитывать стоимость затрат на доставку оборудования до места указанного в отгрузочных реквизитах грузополучателя |
| 23 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. |
| 24 | Требования к гарантийным обязательствам: | Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 25 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |
| 26 | Грузополучатель: | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |
| 27 | Отгрузочные реквизиты (доставка ж/д либо автотранспортом | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 Допускается доставка «своим ходом» на расстояние не более 1500 км.), |
| 28 | Требования к условиям оплаты: | Авансовые платежи выплачиваются Заказчиком в размере 30 % от суммы договора в течение 30 календарных дней с момента заключения договора. Расчет за поставленный товар, производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки товара и товарной накладной (ТОРГ-12) |
| 29 | Срок поставки | До 29 июня 2018 г. с возможностью досрочной поставки |

- Допускается предложение поставки продукции, аналогичной требуемой.

Аналогичная продукция – это продукция, которая по своим техническим и функциональным характеристикам не уступает характеристикам, заявленным в настоящей документации.

В случае, предложения продукции, аналогичной требуемой, Участнику закупки необходимо предоставить описание ее технических характеристик в объеме, соответствующем техническим требованиям, указанным Заказчиком в таблице 2  настоящего Технического задания.

Таблица 2  Параметры аналогичности закупаемой продукции

| № п/п | Наименование параметра | Характеристика параметра аналогичности |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики |  |  |
|  | Автомобиль ГАЗ-27527 (либо аналог) | Аналогом будет считаться автомобиль с идентичными по назначению функциями и характеристиками не ниже указанных в техническом задании |

И.о. начальника ТС   								   Гиберт С.Н.