- Акционерное общество

«Дальневосточная распределительная сетевая  компания»

_____________________________________________________________________________________________

Ул.Шевченко, 28, г.Благовещенск, 675000, Россия Тел: (4162) 397-359; Тел/факс (4162) 397-200, 397-436

E-mail: doc@drsk.ru ОКПО 78900638, ОГРН 1052800111308, ИНН/КПП 2801108200/280150001

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ТРЕБОВАНИЕ

НА ЗАКУПКУ автомобиля грузопассажирского 4х4 лот № 2

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, отгрузке товара.

| № п/п | Критерий | Описание критерия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Грузопассажирский полноприводный автомобиль в северном исполнении |
| 2 | Назначение: | Перевозка персонала и технологического груза |
| 3 | Тип ТС: | Грузопассажирский специальный (мастерская) |
| 4 | Количество, ед.: | 1 |
| 5 | Год выпуска: | 2019 (новое, без пробега) |
| 6 | Конструктивное исполнение: | За кабиной базового шасси, по ходу движения, расположен грузопассажирский фургон. Пассажирский и грузовой отсеки разделены перегородкой с дверью. Габаритные размеры пассажирского отсека не менее: высота 200 см, ширина 230 см, длина 230 см. Габаритные размеры грузового отсека не менее: высота 200 см, ширина 230 см, длина 260 см. |
| 7 | Двигатель: | Дизельный с турбонаддувом |
| 8 | Экологический класс (стандарт), не менее: | Евро-5 |
| 9 | Мощность двигателя, не менее, (л.с.): | 260 |
| 10 | Коробка передач: | Механическая, 9-тиступенчатая |
| 11 | Раздаточная коробка: | Механическая, двухступенчатая с блокируемым межосевым дифференциалом |
| 12 | Колесная формула: | 4х4 |
| 13 | Шины: | Пневматические, с регулированием давления |
| 14 | Число мест для сидения пассажиров | 8 (6-в пассажирском отсеке, 2 в кабине базового шасси) |
| 15 | Требования к грузопассажирскому фургону: | Кузов закрытый фургонного типа, каркасной конструкции металлический с термоизоляцией, трехдверный: одна дверь – в боковой стенке пассажирского отсека, две – распашные – в задней стенке грузового отсека. Двери – одинарные, открываются наружу по ходу движения. Окна (в пассажирском отсеке) – двойные, остекленные закаленным стеклом. В пассажирском отсеке установлен мягкие двухместные сиденья с ремнями безопасности, откидной стол длиной не менее 80 см. Система отопления: основная от автономного жидкостного подогревателя, работающего на дизтопливе; аварийная с подключением жидкостной системы охлаждения двигателя к основной системе отопления а также автономный отопитель Webasto. Вентиляция: естественная – через окна с раздвижными стеклами и люки крыши; принудительная – от турбовентилятора, установленного на крыше кузова. Грузовой отсек оснащен слесарным верстаком (жестко закрепленным), размеры ширина -60 см, длина 150, высота 100 см. В верстаке смонтированы инструментальные ящики с замками от открывания во время движения. |
| 16 | ДЗК | Расположен внутри грузового отсека фургона |
| 17 | Требования к топливному баку: | не менее 210 л. |
| 18 | Требование к тягово-сцепному устройству | Тяговый крюк, Гост 2349-75, типоразмер – не менее 2. |
| 19 | Требования к северному климатическому исполнению: | Утепление кабины по всему контуру и капота, выполняется теплоизоляционным материалом; Утепление наружных стенок, потолка и пола пассажирского и грузового отсеков выполняется теплоизоляционным материалом толщиной не менее 60 мм., пола - не менее 100 мм. Подогрев топлива - осуществляется за счет тепла, отводимого охлаждающей жидкостью от компрессора ДВС; Замена пластиковых трубок тормозной системы и системы питания на медные; Установка комплекса подогрева топливопроводов (подача/обратка) - ленточный подогрев топливных трубок; Предпусковой подогреватель двигателя; Установка электрического обогрева АКБ и зеркал заднего вида; Установка в кабине автомобиля дополнительного автономного отопителя Webasto. |
| 20 | Наличие ЗИП: | Согласно комплектации завода-изготовителя (указать, что конкретно предлагается) |
| 21 | Дополнительная комплектация: | Утеплитель передка, домкрат, набор шоферского инструмента, огнетушитель ОП2 (3) - 1 шт., знак аварийной остановки-2 шт., противооткатные упоры - 2 шт. аптечка первой помощи автомобильная 1 шт. |
| 22 | Необходимый комплект технической документации: | 1. Паспорт транспортного средства. 2. Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, на русском языке. 3. Сервисная книжка. |
| 23 | Требования безопасности | Соответствие требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» |
| 24 | Грузополучатель: | Филиал АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «Южно-Якутские электрические сети» ИНН/КПП 2801108200/140202001, 678900 Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Линейная, 4 |
| 25 | Отгрузочные реквизиты (доставка только ж/д транспортом): | 678901, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, ул. Космачева 3А, станция Алдан через Нерюнгри-Грузовая, ДВЖД, код станции 914001 |
| 26 | Получатель: | ООО «Ассоциация строителей АЯМ» Код 1120, ОКПО 23309160 (для филиала АО «ДРСК» Южно-Якутские электрические сети). Контактное лицо: Медведев Михаил Сергеевич, тел.8 (41145) 3-41-60. |
| 27 | Требования к гарантийному периоду: | Гарантийный период на продукцию должен составлять не менее 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию транспортного средства. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться отдельно на шасси, отдельно на дополнительное оборудование. |
| 28 | Требования к гарантийным обязательствам: | Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода оборудования в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |
| 29 | Срок поставки | До 31мая 2019 г. с возможностью досрочной поставки |

- Требования к участнику.

- Участник в своем техническом предложении должен гарантировать, что транспортное средство заводского изготовления новое, без эксплуатационного пробега (предоставляется соответствующее гарантийное письмо);

- Участник должен предоставить сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» или одобрение типа ТС на русском языке)

- Участник должен в обязательном порядке предоставить чертежи с указанием размеров и фотографии предлагаемого к поставке автомобиля.

- При оценке предпочтительности заявки Участника будет учитываться наличие опыта выполнения аналогичных профилю лота договоров (поставка  автомобильной техники) за последние 3 года, предшествующие дате подачи заявки Участника на участие в настоящей закупочной процедуре. Оценка предпочтительности будет производиться на основании информации, предоставленной Участником в составе заявки по форме «Справка об опыте Участника», приведенной в Документации о закупке с приложением скан – копий договоров, либо их частей (с приложением документов, предусмотренных требованиями договора, подтверждающих факт его исполнения), подтверждающие представленные в форме данные. При оценке предпочтительности заявок участников будут учитываться только те сведения об объемах выполнения аналогичных договоров, которые подтверждены документами, указанными выше.

Требования к эквивалентной продукции не указаны, т.к. ссылки на тип и марку продукции в ТЗ отсутствуют