- Техническое задание

на выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ВЛ 0,4-10 кВ, ТП в Хабаровском крае

1. Обоснование выполнения работ.

Работы по выполнению кадастровых работ под объектами электросетевого хозяйства  входит в комплекс мероприятий, связанных с обеспечением безопасного и безаварийного функционирования, безопасной эксплуатации объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК».

- 2. Цель работы:

Выполнение кадастровых работ для целей оформления прав землепользования под ВЛ 0,4-10 кВ, ТП в Хабаровском крае.

- 3. Основные задачи:

3.1. Подготовительные работы по сбору и изучению правоустанавливающих, геодезических, картографических и других исходных документов;

3.2. Изготовление схем расположения границ публичных сервитутов;

3.3. Подготовка карта (планов) земельных участков;

3.4. Выполнение комплекса землеустроительных работ по определению границ охранных зон под ВЛ (указаны в п. 5) в Хабаровском крае;

3.5. Формирование пакета документов для внесения сведений в государственный кадастр недвижимости о границах охранных зон ВЛ.

3.6. Внесение в Государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранных зон ВЛ в объеме, предусмотренном законодательством.

4. Нормативно-правовые акты, ГОСТ, СНиП, технические регламенты, в соответствии с которыми осуществляется выполнение работ.

4.1. Земельного кодекса РФ от 25 10.2001 №136 – ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);

4.2. Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

4.3. Федеральный закон от 03.08.2018 № 341-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части упрощения размещения линейных объектов"

4.4. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 N 541 "Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения".

4.5. Приказ Минэкономразвития России от 10.10.2018 № 542 "Об утверждении требований к форме ходатайства об установлении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления публичного сервитута".

4.6. Письмо Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207 о применении XML-схем.

4.7. Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (утв. постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160).

Перечень нормативных и разъясняющих документов, служащих основанием для производства

работ, может быть скорректирован в связи с изменением законодательства.

5. Объекты и объемы работ.

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение | Право собственности | Протяженность | Срок выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВЛ-0,38 кВ с. Дормидонтовка (НВ010212): | Вяземский район Хабаровский край | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 7,02 | 30.09.2019 |
| 2. | ВЛ-6 кВ ТП-383 - ПС Горький Ф.1 | Хабаровский край,Хабаровский р-н,,п.Горького, | HB008426 | 14,23 | 30.09.2019 |
| 3. | ВЛ-6 кВ ТП-383 - ТП-424 Ф.3 Горький | 680505,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Гаровка-1 с,, | HB008427 | 1,5 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Бычиха Ф.22 - Корфовская Ф-15 Бычиха | 680504,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Корфовский п,п.Бычиха,,,, | HB008429 | 2,27 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-6 кВ Ф-3 "Г" оп. 111-131 | Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Горького,,,, | HB008443 | 9,06 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-6 кВ Горький - Племптицезавод Ф-36 | ,Хабаровский р-н, Горького,,,, | HB008444 | 5,5 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Бычиха - Казакевичево Ф-14 Бычиха | ,Хабаровский край,,,с.Бычиха - Казакевичево,, | HB008451 | 8 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-6 кВ от оп.№21 ТП 383 ПС Горький ф-1 до ТП-1084 | ,680000,Хабаровский край,,Хабаровск г,Железнодорожный район,СНТ"Надежда-2",,, | HB036075 | 0,05 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-3 ПС Анастасьевка | с. Вятское Хабаровский р-он | НВ 009439 | 1,25 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-11 ПС Анастасьевка | с. Петропавловка Хабаровский р-он | НВ 009595 | 4,55 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-12 ПС Елабуга | с. Елабуга Хабаровский р-он | НВ 009523 | 5,4 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ 0.4кВ ТП1-Заводск.825м Эльбан (HB034736) | Эльбанский район Хабаровский край | 27-АВ 856962 от 10.01.2014 | 0,83 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 0,4кВ ТП2-Больн.Школ.670м (HB034740) |  | 27-АВ 856967 от 10.01.2014 | 0,67 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 0.4кВ ТП3-Школ.Вокз.640м Эльб (HB034748) |  | 27-АВ 856968 от 10.01.2014 | 0,64 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0,4кВ ТП14-Вокзал. Спорт 1120м (НВ034878) |  | 27-АВ 857011 от 10.01.2014 | 1,12 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0,4 кВ ТП15-Гог. Ком.Арс.3280м (НВ034763) |  | 27-АВ 857011 от 10.01.2014 | 3,28 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0.4 кВ ТП15-Железн.2070м Эльб (HB034762) |  | 27-АВ 856954 от 10.01.2014 | 2,07 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ ЦРП1-Желез.2 Пос.3060м (HB034918) |  | 27-АВ 856954 от 10.01.2014 | 3,06 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ ЦРП1-Железн.17 1060м Эл (HB034919) |  | 27-АВ 857103 от 10.01.2014 | 1,06 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ ТП63-Лесн.Желез.1500м (HB034836) |  | 27-АВ 856970 от 10.01.2014 | 1,50 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ КТПН" "Рос"-Арс.Тур.1Пос. (HB034874) |  | 27-АВ 856839 от 10.01.2014 | 1,72 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ КТПН""Рос""-Ост.Др.1090м (HB034876) |  | 27-АВ 856839 от 10.01.2014 | 1,09 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ 0.4кВ КТПН""Рос""-Ост.Друж.Мел (HB034875) |  | 27-АВ 856839 от 10.01.2014 | 1,32 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0,4кВ ул.Молодежная, 2 п.Эльбан 440,2 м2 (HB034729) |  | 27-АВ 856969 от 10.01.2014 | 0,44 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0.4 кВ КТПН 707 - Фортыг.1000м (HB034881) |  | 27-АВ 857010 от 10.01.2014 | 1,00 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0,4 кВ КТПН 707 - Новая,Луг.2000 (HB034884) |  | 27-АВ 857010 от 10.01.2014 | 2,00 | 30.10.2019 |
|  | "ВЛ-0,4 кВ от КТПН-15 по ул 1-ая Поселковая, ул. Тургенева (HB034764) |  | 27-АВ 856954 от 10.01.2014 | 3,03 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ 0,4кВ Комс, Школ.Эльб.1400м (НВ034877) |  | 27-АВ 857011 от 10.01.2014 | 1,40 | 30.10.2019 |
|  | ВЛ-0,4 кВ с. Пушкино (НВ010562) | Бикинский район Хабаровский край | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 15,65 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-0,4 кВ с. Оренбургское (НВ010566) |  | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 12,95 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ-0,38 кВ с. Лермонтовка (НВ010589) |  | 27 АБ 298870 от 31.12.2006 | 35,66 | 30.09.2019 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-24 ПС Эльбан | с. Эльбан - п. Омми Амурского муниципального района | НВ007635 | 5,32 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-66 ПС "Ч" | 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын пгт. | НВ007108 | 0,95 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-7 ПС "Чегдомын" | 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын пгт. | НВ007097 | 12,94 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-68 ПС "Ч" | 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын пгт. | НВ007107 | 6,005 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 6 кВ Ф-33 ПС "Чегдомын" | 682030, Хабаровский край, Верхнебуреинский р-н, Чегдомын пгт. | НВ007112 | 0,03 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Вознесенская" отп. на ТП-9 -УСТЬ-ГУР | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | НВ005721 | 0,23 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 10 кВ Ф-13 ПС "Вознесеновка" до ТП-3 | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | НВ005873 | 12 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ ф.10 ПС " Вознесеновка" до ДЭС | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | НВ005872 | 3,7 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ ТП-3 до ТП-7 Вознесеновка | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | HB005867 | 2,5 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-0.4 кВ КТПН 13-Диппы(низ)1373.3 | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | HB035018 | 0,9 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-0.4 кВ КТПН13 - Диппы (верх)1616. | 682650,Хабаровский край,Амурский р-н,,Вознесенское с. | HB035019 | 0,962 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ 0,4 кВ Ф-1 ТП-347 п. Новый Мир | 681058, Хабаровский край, Комсомольский р-н, Новый Мир с, Центральная ул. | HB005802 | 0,44 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Корфовская-Медсклады | 680504,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Корфовский п, | HB008222 | 6,15 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Корфовская-Чирки Ф-9 (8,4) Ф-15 (4,6) | 680504,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Корфовский п-Чирки, | HB008232 | 8,4 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ ПС Бройлерная 2 - Племферма Некрасовский свинокомплекс Ф-2; Ф-20 | 680507,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Некрасовка с,, | HB008235 | 3 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ ПС 35/10 кВ Ф-7,16 Ракитное ТП 3541, Ф-6,18,19,23,9 ПС ДВ ПТФ | 680505,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,ДВПТФ,Ракитное с,,, | HB008236 | 6 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-6 кВ Корейский Поселок - с.Корсаково Ф-2 Кор.пос | ,680501,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Корсаково-2 с,,, | HB008255 | 7,005 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Бычиха-Казакевичево Ф-1А | 680502,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,с.Бычиха-Казакевичево, | HB008259 | 12,225 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Совхоз Заря электроснабжение Пилорамы Ф-12 | 680572,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Осиновая Речка с,, | HB008272 | 3 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ электроснабжение Подсобного хозяйства п.Восход Ф-12 Осиновая речк | ,680572,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Осиновая Речка с,п.Восход,,,, | HB008281 | 3,825 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-6 кВ Ф.3 Горький от оп № 94 до оп № 111 | 680505,Хабаровский край,Хабаровский р-н,,Гаровка-1 с,,,, | HB008350 | 1,2 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-14 ПС Елабуга | с. Красносельское Хабаровский р-он | НВ 009506 | 3,64 | 16.08.2019 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Краснознаменка | с. Краснознаменка Хабаровский р-он | НВ 009254 | 2,17 | 16.08.2019 |

6. Состав и содержание работ.

6.1.  Подготовительные работы.

6.1.1. Подготовительные работы включают в себя сбор и анализ следующих необходимых документов и материалов по объектам электросетевого хозяйства:

- сведений Государственного кадастра недвижимости (далее – ГКН) в виде кадастровых выписок на земельные участки, занятые объектами электросетевого хозяйства АО «ДРСК»»;

- сведений ГКН в виде кадастровых планов соответствующих территорий;

- сведений ГКН в виде кадастровых выписок на прочие земельные участки в границах  охранных зон;

- сведений о границах муниципальных образований (район);

- технической документации на объекты недвижимого имущества;

- картографических материалов, требуемых масштабов, в территориальных органах Росреестра и

других организациях по месту нахождения объектов недвижимости;

- правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на объекты электросетевого хозяйства;

- копий учредительных документов АО «ДРСК».

6.1.2. По результатам анализа собранных в процессе подготовительных работ документов и материалов исполнителем работ составляется отчет, который в обязательном порядке должен содержать подкрепленную документами следующую информацию в отношении каждого объекта электросетевого хозяйства в разрезе кадастровых районов:

- отсутствие или наличие картографических материалов (с указанием масштабов);

- отсутствие или наличие координат объектов электросетевого хозяйства и (или) координат земельных участков занятых соответствующими объектами в системах координат, принятых для ведения ГКН, точность которых соответствует требованиям, предъявляемым к точности определения координат характерных точек границ земельных участков, определенного целевого использования;

- отсутствие или наличие информации о типах опор и их технических характеристиках (для воздушных линий электропередач).

6.2.  Полевые, геодезические и картографические работы.

6.2.1. Исполнителем проводятся полевые, геодезические и картографические работы:

- Геодезические измерения выполняется по каждой опоре и трансформаторной подстанции.

6.2.2. Координирование объектов электросетевого хозяйства поопорно, объектов капитального строительства и линейных сооружений в системах координат, принятых для ведения государственного кадастра недвижимости в соответствующих кадастровых округах, с точностью, удовлетворяющей Требованиям к точности определения координат.

6.2.3. Работы по определению координат земельных участков под объектами электросетевого хозяйства необходимо осуществлять с использованием методов и инструментов с точностью, установленной приказом Минэкономразвития России 03.06.2012 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства».

6.3. Подготовка схемы расположения границ публичного сервитута и описания границ публичного сервитута, содержащего координаты характерных точек границ публичного сервитута, кадастровые номера (при их наличии) земельных участков, в отношении которых будет подано ходатайство об установлении публичного сервитута, адреса или иное описание местоположения таких земельных участков.

6.4. Подготовка XML-схем.

Границы публичного сервитута земельного участка формируются в виде файла в формате XML, с использованием XML-схем. До утверждения Росреестром XML-схемы графического описания местоположения границ публичного сервитута в целях внесения в ЕГРН  сведений о границах публичного сервитута могут быть использованы XML-схемы, применяемые для формирования документов, содержащих сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, утвержденные приказом Росреестра от 15.09.2016 г. № П/0465, согласно письма Министерства экономического развития России от 15.02.2019 № ОГ-Д23-1207.

Результаты работ:

Подготовленные в форме электронного документа сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости (карта (планы) на установление публичных сервитутов на земельные участки в эл. виде и каталогом координат).

7. Описание местоположения границ охранных зон объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК», изготовление и согласование землеустроительной документации, внесение сведений в Государственный кадастр недвижимости.

7.1. В результате работ по описанию местоположения границ охранных зон объектов и установления их на местности составляется карта (план) объекта землеустройства. Форма карты (плана) объекта землеустройства и требования к ее составлению устанавливаются Правительством Российской Федерации.

7.2. Карта (план) объекта землеустройства подлежит согласованию в  федеральном органе исполнительной власти осуществляющим федеральный государственный энергетический надзор.

7.3. После согласования границ охранной зоны федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный энергетический надзор, направляет в течение 5 рабочих дней в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в решении о согласовании границ охранной зоны в отношении отдельных объектов электросетевого хозяйства, включая их наименование и содержание ограничений использования объектов недвижимости в их границах, с приложением текстового и графического описаний местоположения границ такой зоны, а также перечня координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости, на основании которого указанный федеральный орган исполнительной власти принимает решение о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о границах охранной зоны.

Охранная зона считается установленной с даты внесения в документы государственного кадастрового учета сведений о ее границах.

Результат работ:

-  Решения (Уведомления) органов кадастрового учета о внесении сведений об охранных зонах объектов электросетевого хозяйства АО «ДРСК» в ЕГРН.

8.  Отчетные материалы.

Отчетные материалы подготавливаются Исполнителем работ в соответствии с требованиями нормативных правовых и технических актов к составу и содержанию предоставляемых документов. Дополнительные требования к составу и содержанию отчетных материалов, а так же к формату их предоставления согласовываются с Заказчиком   работ.

9.  Порядок взаимодействия Заказчика и Исполнителя при выполнении работ.

В целях обеспечения оперативного контроля выполнения работ Исполнитель направляет Заказчику информацию о ходе выполнения работ. Заказчик определяет порядок представления  Заказчику и форму мониторинга выполнения работ.

10. Требования к Исполнителю работ.

10.1. Наличие в штате  не менее двух кадастровых инженеров, являющимися членами саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), с предоставлением в составе заявки копий документов, подтверждающих их членство в СРО кадастровых инженеров, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 № 221-ФЗ (в последней редакции).

10.2. Исполнитель обязан выполнять работы собственными силами, без привлечения субподрядной организации.

- 11. Особые условия

11.1. При внесении в действующее законодательство изменений, влияющих на выполнение указанных в техническом задании работ, настоящее техническое задание подлежит корректировке по согласованию сторон.

12. Сроки выполнения землеустроительных  работ.

Начало работ –  с момента заключения договора.

Окончание работ –  поэтапно, согласно календарного графика выполнения работ, конечная дата  передачи документов «_30_» _октября__ 2019 года.

13. Гарантия исполнителя.

Гарантия на работы исполнителя составляет 5 лет с момента подписания акта выполненных работ. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах, Исполнитель обязан устранить замечания в согласованные с Заказчиком сроки за счет собственных средств.

14. Условия оплаты.

- Расчет за выполненные работы производится в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ;

- Авансовые платежи по выполнению работ не предусмотрены.