ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА СТП

Объект: Хозпостройки: Приморский край, г. Уссурийск, с. Долины, ул. Баневура, д. 4 (ориентир) 1250 м на северо-запад, кадастровый номер земельного участка 25:18:035301:362, для заявителя Савельев Н.И.

(полное наименование объекта и под какого заявителя)

| Тип подстанции |  | СТП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование |  |  | Характеристика |
| 1 | Мощность подстанции кВА |  |  | 25 |
| 2 | Номинальное напряжение сети на стороне ВН кВ |  |  | 10 |
| 3 | Исполнение вводов-выводов ВН-НН 1. Воздушное-воздушное (ВВ), 2. воздух-кабель (ВК) 3. Кабель-кабель (КК) 4. Кабель-воздух (КВ) |  |  | ВВ |
| Распределительные устройства высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |
| 4 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Ввод №1 |  |  |  |
|  | Ввод трансформатор |  |  |  |
| 5 | Плавкие вставки |  | ПКТ 101-10-5-20 У3 | 3 |
| 6 | Ограничители перенапряжения |  | ОПН-П-10/12/10/550 УХЛ 1 | 3 |
| 7 | Разъединитель |  |  |  |
| Трансформаторная камера |  |  |  |  |
| 8 | Наименование |  | Тип | Количество |
|  | Трансформатор силовой |  | ТМГ-25/10/0,4 УХЛ-1(схема и группировка соединения обмоток ВН-НН Y/Y-0) | 1 |
| Распределительное устройство низшего напряжения (РУНН) |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 9 | 9.1 Вводной рубильник |  | ВА-57-35-63А | 1 |
| 10 | 10.1 Фидер № 1 автомат или рубильник |  | ВА-57-35-40А | 1 |
|  | 10.2 Фидер № 2 автомат или рубильник |  |  |  |
|  | 10.3 Фидер № 3 автомат или рубильник |  |  |  |
| 11 | Ограничители перенапряжения |  | ОПНп-0,38/125А УХЛ 1 | 3 |
| 12 | Предохранители |  |  |  |
| Приборы учета и контроля электроэнергии |  |  |  |  |
|  | Наименование |  | Тип | Количество |
| 11 | 11.1 Прибор учета электроэнергии для вводов и отходящих фидеров |  | да | 1 |
|  | 11.2 Трансформаторы тока на ввода |  |  |  |
|  | 11.3 Трансформаторы тока фидер № 1 |  |  |  |
|  | 11.4 Трансформаторы тока фидер № 2,3 |  |  |  |
|  | 11.5 Маршрутизатор каналов связи* |  |  |  |
| 12 | 12.1 Испытательный блок для вводов и отходящих фидеров |  |  |  |
|  | 12.2 Розетка 0,22 кВ с автоматическим выключателем |  | РC-6А | 1 |
|  | 12.3 Обогрев ШУ с механическим терморегулятором |  |  |  |
|  | 12.4 Приборы контроля (амперметр) |  |  |  |
|  | 12.5 Приборы контроля (вольтметр) |  |  |  |
| 13 | запирающие замки ТП выполнить внутреннего исполнения (согласовать с начальником сетевого района) |  |  | 1 |
| 14 | Количество ТП в заказе |  |  | 1 |

Начальник ЮРЭС 		      	                             _____________		Герасимов А.В.