Приложение №2

Наименование и адрес Участника: АО «ДРСК» Филиал «Хабаровские  электрические сети» СП ЦЭС

отгрузочные реквизиты: Ст. Хабаровск-2, Дальневосточной ж.д., Код станции – 970001, Код предприятия –9531

| № | Требования Заказчика |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | МАРКА | Кол-во | Тех. характеристики |
| 1 | Заземление переносное специальное для СИП ПК 1-10 | 3 | Заземление переносное специальное ПК 1-10 предусмотрено для наложения на защищенные провода с изоляцией воздушных линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ. В стандартном исполнении поставляется с проводом сечением 25 мм2. Комплектуется стеклопластиковой штангой ШЗП-10/15. Допустимый диапазон рабочих температур от – 45 оС до + 45 оС.* Относительная влажность до 80% при 20 оС. - Диапазон рабочего напряжения, кВ от 0,4 до 10 - Ток термической стойкости, кА/3 сек 4,0 - Количество фаз 3, Количество штанг, шт 3 - Сечение заземляющего провода, мм2 25 - Длина провода между фазами, м 1,6 - Длина заземляющего спуска, м 10,0 - Общая длина заземляющего провода, м 13,2 - Общая длина изделия (со штангой), мм 1280 - Габаритные размеры (в упаковке), мм: - штанга (ШЗП -10/15) 1160х290х90 - заземление (сумка) 360х240х140, Масса (в упаковке), кг 7,1÷7,3 |  |
| 2 | Комплект штанговых заземлений КШЗУ-0,4-15 ВЛ | 12 | #### Комплект штанговых заземлений универсальный КШЗУ-0,4-15 ВЛ предназначен для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий (ВЛ) электропередачи и открытых распределительных устройств (ОРУ) напряжением от 0,4 до 15кВ, при непредусмотренном появлении на этих участках фазного или наведенного напряжения. Принцип работы заключается в наложении заземления на провода ВЛ непосредственно с поверхности земли без подьема на высату. Комплект штанговых заземлении состоит: ##### — из пяти телескопических заземляющих штанг с фазными пружинящими зажимами (прищепочного типа), легко устaнавливаемые и снимаемые с токоведущих проводов ВЛ одним движением, заземляющих струбцин изготовленных из высокопрочного и легкого алюминия с защитным антикоррозийным покрытием. ##### — из одной изолирующей двухзвенной штанги, изготовленной из электроизоляционного (стеклопластикового) материала с высокой механической прочностью с закрытыми внутренними полостями не поглощающих влагу и пыль, ограничительное кольцо (рукоятки) диаметром превышающим наружный диаметр рукоятки на 12мм зафиксирована способом исключающим смещение. Соединение звеньев штанг производится с помощью быстро-монтируемых байонетных узлов не требующих использование дополнительного инструмента (гаечных ключей) и высокопрочных резьбовых соединении выполненные из однородного материала легко скручивающих и обеспечиващих плотность посадки по резьбе. Жесткость конструкции стыковочных узлов и резьбовых соединения, а также легкий вес штанги обеспечивает минимальный изгиб при подъеме и установке заземления. ##### — заземляющего медного гибкого провода в прозрачной, морозостойкой, эластичной изоляции закрепленной в конце струбциной с изолирующей рукояткой длиной 160мм. Концы медных проводов запрессованы в луженые медные наконечники исключающие прямое контактное соединение меди и алюминия, при этом место заделки провода в кабельные наконечники защищены дополнительными демпферными колпачками. — из однополюсного указателя напряжения с телескопической штангой, определяющий наличие (отсутствие) напряжения на воздушных линиях на 0,4 кВ и 6-15 кВ, непосредственно с поверхности земли с помощью двух рабочих частей указателей УНШО-1 СЗ и УВНШ-6-10 СЗ. Оба указателя напряжения работают контактным способом без заземления рабочих частей, имеют встроенную схему самопроверки и автоматического тестирования работоспособности. |  |