Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Организация АО «ДРСК»

Филиал АО «ДРСК» ПЭС

СП Южный РЭС СП ПЦЭС

Объект: ВЛ 110 кВ АТЭЦ – Уссурийск 1 инв. № PR0005906

ВЕДОМОСТЬДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 1.1.20

Комиссия провела обследование: ВЛ 110 кВ АТЭЦ – Уссурийск 1, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чистка просеки |  |  |  |
|  | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) | 1 га | # 20 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе, кустарник и мелколесье густые, пролеты № 120-143 |
|  | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) | 1 га | # 20 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые пролеты № 120-143 |
|  | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (Ветки деревьев до проводов 1,5-2м) | 100 шт | # 5 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 20 см пролет № 120-143 |
|  |  | 100 шт | # 5 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами, диаметр стволов до 20 см пролет № 120-143 |
|  |  | 100 деревьев | # 5 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 20 см пролет № 120-143 |
|  | Расширение просеки |  |  |  |
|  | Сужение просеки | 1 га | # 4 | Срезка кустарника и мелколесья в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе, кустарник и мелколесье: густые (расширение 20 м от крайнего провода) пролеты 120-143 |
|  | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (кустарник выше 5 метров) | 1 га | # 4 | Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе с перемещением до 20 м, кустарник и мелколесье: густые пролеты № 120-143 |
|  | Расстояние по вертикали от проводов до зеленых насаждений менее допустимого (Ветки деревьев до проводов 1,5-2м) | 100 шт | # 0,6 | Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 24 см пролет № 120-143 |
|  |  | 100 шт | # 0,6 | Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами, диаметр стволов до 30 см пролет № 120-143 |
|  |  | 100 деревьев | # 0,6 | Разделка древесины твердых пород и лиственницы, полученной от валки леса, диаметр стволов до 24 см пролет № 120-143 |
| Материалы: |  |  |  |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 1 | # База ЮРЭС-АТЭЦ-Уссурийск-1 | км | 67 |  |
| 2 | Протяженность ремонтируемого участка | км | 5,06 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| Примечание |  |  |  |  |
| 1 | Расчистка, расширение, вырубка угрожающих деревьев - пересеченная местность, овраги. Произвести складирование порубочных остатков в штабеля по краям просеки на расстоянии не менее 10 метров от прилегающих лесных насаждений с письменного разрешения ответственного за лесное хозяйство (ППБ в лесах от 30.06.2017г., раздел 3 п. 17б). |  |  |  |