# Приложение №3

# АКТ №_______

- Проверки прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии

- Допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) электрической энергии

Дата: «_____»_________ 20___ г.	 Время: ____ час. ____ мин.              Населенный пункт _______________

Настоящий акт составлен представителем __________________________________________________________

(подразделение, должность, Ф.И.О)

________________________________________________________________________________________________________

На предмет проверки/допуска в эксплуатацию прибора учета (измерительного комплекса) потребителя (ССО) ___________________________________________________________________________________________

(ФИО, должность, название организации, ССО)

В присутствии представителя (ГП, УК, ТСЖ) _______________________________________________________

(наименование организации, должность, ФИО)

_________________________________________________________________________________________________

Лица приглашенные, но не принявшие участие в проверке: __________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

(название организации, должность, Ф.И.О)

Наименование объекта, адрес, на котором произведена проверка/допуск ПУ (ИК) эл/эн: _________________

_______________________________________________________ Характеристика помещения: жилое/нежилое                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (ненужное зачеркнуть)

Порядок проверки: плановая / внеплановая                  Форма проверки: визуальный осмотр / инструментальная

(ненужное зачеркнуть)                                                                                                                      (ненужное зачеркнуть)

Основание внеплановой проверки/допуска ____________________   Договор энергоснабжения №_________

Точка подключения: ______________________________________________________________________________________					ПC   № фидера 10 (6) кВ	  ТП 10(6)/0,4 кВ     № фидера 0,4 кВ   № опоры

Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса:

| Данные прибора учета |  |  | Счетчик установленный |  | Счетчик, исключенный из расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид энергии |  |  | Активная | Реактивная | Активная | Реактивная |
| Тип прибора учета |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № прибора учета |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности/ передаточное число |  |  | / |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Год выпуска |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год поверки (калибровки) |  |  |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения срока МПИ |  |  |  |  |  |  |
| Показания | суммарные |  |  |  |  |  |
|  | день/ночь |  | / |  |  |  |
|  | прием / отдача |  | / |  |  |  |
| Разрядность (цел./дробн.) |  |  | / |  |  |  |
| Тип и заводской № дистанц. дисплея |  |  |  |  |  |  |
| Место установки прибора учета |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |
| Данные измерительных трансформаторов / дистанционных датчиков мощности |  |  | ТТ/ ДДМ установленные (ненужное зачеркнуть) | ТТ/ ДДМ исключенные из расчетной схемы (ненужное зачеркнуть) | ТН установленные | ТН исключенные из расчетной схемы |
| Тип |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение, В |  |  |  |  |  |  |
| Номинальный первичный ток, А |  |  |  |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| Заводской № |  | фаза А |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |
| Год выпуска/ квартал и год поверки |  | фаза А |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |
| Квартал и год истечения МПИ |  | фаза А |  |  |  |  |
|  |  | фаза В |  |  |  |  |
|  |  | фаза С |  |  |  |  |
| Место установки |  |  |  |  |  |  |
| Собственник |  |  |  |  |  |  |

Коммутационный аппарат до ПУ: номинальный ток ____________ А

Оборотная сторона акта

Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии):

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммутационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки / дата следующей поверки |  |  |  |

Причина замены элементов ИК: ____________________________________________________________________

Примечания: _____________________________________________________________________________________

Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК):

| Место пломбирования | На момент обследования | После обследования |
| --- | --- | --- |
| крышка клеммного ряда прибора учета |  |  |

Результаты проведения инструментальных измерений в ходе проверки прибора учета:

Значения величин напряжения, тока, значения и направления угла между вектором опорного и векторами измеряемых напряжений (L-индуктивное, С-ёмкостное) и коэффициенты трансформации трансформаторов тока (Ктт):

| Значения напряжения | Величина, Вольт |  | Значения тока фаз | Первичный ток I1, Ампер | Ток вторичной обмотки I2, Ампер | Угол и направление вектора между током и напряжением* L, C, грд. | К тт (I1/I2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Uao |  |  | А |  |  |  |  |
| Ubo |  |  | В |  |  |  |  |
| Uco |  |  | С |  |  |  |  |

*Углы в таблице даны по отношению к опорному вектору напряжения UAB; UA0, UB0. UC0

(ненужное зачеркнуть)

Время 1-ого импульса (оборота) отсчитывающего устройства (диска) счетчика, ____ секунд (заполняется при необходимости)

Характеристики оборудования, использованного при проверке: инструментальные замеры произведены прибором:

- марка ___________________________заводской №_______________________ ,  дата  поверки ____________

- марка ___________________________заводской №_______________________ ,  дата  поверки ____________

Замечания/нарушения, выявленные в ходе проверки: __________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Мероприятия (перечень работ) по устранению выявленных замечаний / к выполнению для допуска в эксплуатацию: ______________________________________________________________________________________

Заключение о пригодности прибора учета (измерительного комплекса) для осуществления расчетов за

потреблённую электроэнергию: _______________________ признается _________________________________

(пригодным / не пригодным)

и показания электросчетчика___________________ использоваться для коммерческих расчетов

(могут / не могут)

Потребитель уведомлён об установке антимагнитных пломб и об условиях их срабатывания: не допускается приближение устройств, содержащих магниты к элементам измерительного комплекса на расстояние менее 0,3 метра.

После устранения замечаний, потребителю следует письменно сообщить об этом в ________________________

__________________________________________________ , для проведения повторной проверки

(наименование организации)

Наименование ГП/ЭСО, с которым Потребитель предполагает заключить договор энергоснабжения: ______________

Представитель АО «ДРСК»:       __________________________________ /  ______________________________  /

Представитель Потребителя:	 _________________________________    /________________________________/

Представитель Гарантирующего поставщика/ЭСО: _______________   /_________________________________/

Представитель:     _____________________________________________/________________________________/

Лица, отказавшиеся от подписания акта проверки/допуска прибора учета в эксплуатацию либо несогласные

с указанными в акте результатами:

1________________________________________________________________________________________________

2________________________________________________________________________________________________

Причина отказа от подписания настоящего акта: ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

# Методика заполнения Акта проверки / допуска в эксплуатацию проверок приборов учета (измерительного комплекса) электрической энергии

Акты допуска в эксплуатацию и проверок расчетных приборов учета (далее акты) составляются персоналом Сетевой организации, Гарантирующего поставщика, имеющих на это право в соответствии с должностными обязанностями в присутствии:

- для юридических лиц – руководителя предприятия потребителя либо его законного представителя, определенного соответствующей доверенностью, либо Приложением № 10 договора энергоснабжения (купли – продажи);

- для физических лиц – собственника или пользователя (нанимателя) помещения, либо, в случае выявления неучтенного потребления в жилом помещении, иного лица (достигнувшего совершеннолетия), зарегистрированного по месту жительства в данном жилом помещении;

- представителя смежной сетевой организации или их уполномоченных представителей, имеющих право подписи соответствующих Актов.

Акты оформляются на бланках установленного образца. Акты должны быть оформлены четким почерком без исправлений и зачеркиваний текста. При заполнении актов допускаются только общепринятые сокращения. Пустые графы должны быть прочеркнуты. Допускается один экземпляр заполнять через копировальную бумагу. В этом случае отдельно подписывается каждый экземпляр акта (подписание акта через копировальную бумагу запрещено!).

При установке или замене средств учета электрической энергии Актом проверки фиксируются соответствующие данные измерительного комплекса на момент производства работ.

В строке «порядок проверки» оставить нужное: «плановая» или «внеплановая» (ненужное зачеркнуть),

В строке «форма проверки» оставить нужное: «визуальный осмотр» или «инструментальная» (ненужное зачеркнуть).

В строке «Основание внеплановой проверки / допуска» указывается:

при выполнении проверки ПУ - «заявка потребителя», «заявка ГП», «исключение из договора», «по инициативе АО «ДРСК»;

при выполнении допуска в эксплуатацию ПУ - «замена ПУ», «замена ТТ», «замена ТН» или «установка впервые».

При проведении замены системы учета электроэнергии (части элементов систем) при отсутствии замечаний, до истечения межповерочного интервала, указывать обоснованную причину такой замены. Например: «Замена счетчика электроэнергии произведена в целях обеспечения дистанционного сбора данных»;

В графе «Точка подключения» указывается полный электрический адрес точки подключения потребителя, включая наименование ПС, отходящего фидера 10(6) кВ, РП, номер/наименование ТП 10(6)/0,4 кВ, номер отходящего фидера 0,4 кВ, номер опоры.

В графах «Место установки прибора учета», «Место установки» измерительных трансформаторов (ДДМ) необходимо указывать наименование, класс напряжения и место расположения электроустановки, в которой располагается прибор учета электроэнергии (например: ОПУ панель учета 35 кВ; КРУН 10 яч. ввода 10 кВ; ВЛ 0,4кВ ф№ -- опора № --; ВРУ 0,22кВ на фасаде здания и т.п.).

Данные о составе и состоянии элементов расчетного измерительного комплекса должны быть представлены в полном объеме, согласно требованиям таблицы «Основные технические характеристики и место установки расчетного измерительного комплекса» посредством её заполнения.

В графе «Данные прибора учета» необходимо указывать все цифробуквенные обозначения марки счетчика, согласно паспортным данным.

Для приборов учета ССО в данных прибора учета указываются «показания» приема и отдачи э/э, т.е. списываются все имеющиеся на ПУ показания. Для потребителей рассчитывающихся по двум тарифам показания прибора учета указывать в графе «день/ночь», в графе «суммарные показания» проставлять прочерк. Для потребителей рассчитывающихся по одному тарифу показания прибора учета указывать в графе «суммарные», в графе «день/ночь» проставлять прочерк. Данные по выносным датчикам мощности заполняются в случаях их установки или замены. В случае их замены необходимо обязательное внесение изменений в паспорт прибора учета. В строке «собственник» указываются следующие сокращения: АО «ДРСК», «потребитель».

В строках «Квартал и год поверки (калибровки)», «Квартал и год истечения срока МПИ» указать квартал и год проведенной поверки и истечения срока МПИ. При наличии в свидетельстве о поверке даты поверки необходимо указать полностью дату поверки и дату истечения срока МПИ, то есть: число, месяц, год.

При замене измерительного комплекса учета электроэнергии, соответствующая информация вносится в позиции акта «Счетчик исключенный из расчета», «ТТ/ДДМ исключенный из расчетной схемы». При этом неиспользуемое название позиции должно зачеркиваться.

В таблице «Данные об установленных пломбировочных устройствах (знаках визуального контроля (ЗВК)» указываются все имеющиеся данные (в том числе пломбы ГП, поверителя) на момент обследования и после обследования и указывается место пломбирования. Местом установки пломб может быть: крышка клеммного ряда ПУ, корпус ПУ, кнопки программирования ПУ, крышка испытательного клеммника, защитные крышки контактов вводного коммутационного аппарата, привод (кнопка) вводного коммутационного аппарата, дверцы (шкафа учета, ВРУ, трансформатора, отсека).  Так же в этой таблице указываются данные о пломбах (ЗВК) измерительных трансформаторов и местах расположения таких пломб (ЗВК). Местом установки пломб так же может быть фальшь-панель (отсек) трансформаторов тока.

В примечание разрешается вносить данные о дополнительном оборудовании, входящем в состав расчетного измерительного комплекса (например, об удаленных дисплеях Split-счетчиков марки РиМ).

При заполнении строки «Заключение» использовать формулировки: «Измерительный комплекс признается пригодным и показания электросчетчика могут использоваться для коммерческих расчетов», «Измерительный комплекс признается непригодным и показания электросчетчика не могут использоваться для коммерческих расчетов».

Все подписи в актах должны быть подлинными с расшифровкой (фамилия, инициалы, должность.

В случае невозможности определения характеристик и параметров установленных трансформаторов тока и напряжения непосредственно на месте, всю необходимую информацию (для заполнения актов технических проверок приборов учета электроэнергии) следует брать из ранее составленных документов (актов проверки приборов учета, паспортов-протоколов, свидетельств о поверке и т.п.). При отсутствии данных документов, в обязательном порядке заполняется графа «Тип трансформатора» и «Коэффициент трансформации», в остальных графах следует вписать следующую формулировку – «определить невозможно».

В случае недостатка места в основном бланке акта, а также объяснения в отказе или особые мнения по поводу проведенной проверки допускается прикладывать к акту дополнительный отдельный лист(ы) формата A4 (излагать в свободной форме). На листе обязательно должно быть написано «приложение к акту проверки прибора учета электрической энергии №_____ от «_____» _______ 20__г.».  Дополнительный лист подписывается подобно основному бланку акта. При этом в последней строке соответствующего пункта бланка акта указывается ссылка на дополнительные листы, приложенные к нему. При этом в строке «Причина отказа от подписания настоящего акта» указывается: «Разъяснения приведены на ___ (______) отдельных листах и являются неотъемлемой частью данного Акта». В случае отказа давать объяснения, в строке «Причина отказа от подписания настоящего акта» указывать: «от подписания акта отказался без объяснения причин».

Акты проверок/допуска в эксплуатацию приборов учета считаются оформленным не надлежащим образом при наличии следующих замечаний:

акт подписан лицом, не имеющим полномочий на подписание актов проверки приборов учета;

не заполнена строка о причинах отказа от подписи представителя участвующего в проверке, в случае наличия такого отказа;

предоставленный акт не является оригинальным экземпляром (копия всего акта или подписей лиц, уполномоченных к его подписанию);

отсутствует дата и место проведения проверки;

отсутствует расшифровка подписи (Ф.И.О.), и в случае, если потребитель – юридическое или приравненное к нему лицо. В преамбуле акта не указаны должность представителя и наименование организации, интересы которой он представляет;

отсутствует или указан неполный электрический адрес точки подключения потребителя;

отсутствует почтовый адрес при проверке учета бытового потребителя;

не указана существенная информация о снятых и установленных счетчиках (датчиках мощности) и измерительных трансформаторах (тип, заводской номер, класс точности, год выпуска, квартал и год поверки и следующей поверки, № или оттиск пломбы поверителя и сетевой (энергосбытовой) организации, показания, схема включения, коэффициенты трансформации ТТ и ТН).