Приложение № 1-6/9 к Приказу «Об  учетной политике АО «ДРСК»»

Приложение 10 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал            «Амурские электрические сети»

СП                   «Центральные электрические сети»

Объект            ТП 10/0.4 ТП 107 ТМ-630 ф-10 ПС Промышленная    CS0013858

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование  ТП 107 г. Белогорск, вследствие чего приняла решение о необходимости  проведения следующего объема  работ по ремонту:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы производятся в электроустановке) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Течь кровли. Разрушение отмостки. | м3 | 2 | Разборка кирпичного парапета без сохранения кирпича. |
|  |  | шт. | 50 | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите. |
|  |  | шт. | 50 | Установка болтов строительных с кольцом Д-12, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,7 | Установка лежней из бруса 100*100 мм и досок 150*50 мм. Крепление к болтам проволокой 2 мм в две нитки. |
|  |  | м2 | 4 | Подшивка карниза кровли деревянной доской 25 мм с установкой каркаса из оцинкованного профиля 67 мм. |
|  |  | шт | 106 | Сверление отверстий в силикатном кирпиче 10*80 мм перфоратором. |
|  |  | м2 | 21 | Изготовление и установка металлической обделки по периметру кровли из оцинкованного железа 0,5 мм на пластиковые дюбеля 8*80 мм и кровельные оцинкованные саморезы. Вид гнутого профиля согласовать. |
|  |  | м2 | 63 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного цельного листа высокого профиля Н = 44 мм толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. Верхний и нижний ряд в каждую волну остальные ряды через волну вразбежку. Схему кровли согласовать с Заказчиком. |
|  |  | м2 | 34,5 | Демонтаж бетонной отмостки 80 мм. |
|  |  | м3 | 3,5 | Разработка грунта вручную 2 категории глубиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 34,5 | Устройство основания из ПГС с уплотнением послойно 2 раза толщиной 100 мм. |
|  |  | м2 | 34,5 | Устройство бетонной отмостки 800 мм шириной, толщиной 80 мм с уклоном от здания ТП. |
|  |  | т | 9 | Погрузка и вывоз мусора с объекта на расстояние 20 км. |

| Материалы: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы, необходимые для производства ремонтных работ, указанных в ведомости дефектов и объемов работ | - | - | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |

| Транспортная схема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благовещенск – объект ремонта | км | 140 | Объект ремонта находится по адресу: г. Белогорск ТП-107 |
| Погрузочные работы |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - |