Приложение № 1-6/9 к Приказу "Об учетной политике АО "ДРСК"

Приложение 2 к техническим  требованиям на ремонт

сетевых участков  с. Возжаевка, с. Томичи,

ЗТП 10/0,4 кВ Ивановского, Благовещенского,

Белогорского РЭС

Организация   АО «ДРСК»

Филиал          «Амурские электрические сети»

СП                  «Центральные электрические сети»

Объект:           Сетевой участок  с. Томичи  AS0001681

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

Комиссия провела обследование сетевого участка с. Томичи и пришла к выводу, что необходимо произвести следующий объем работ:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ (работы ведутся в эксплуатируемом здании) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Осыпание побелки стен, потолка, растрескивание бетонного основания пола, отсыпание масляной окраски двери. Течь кровли. |  |  |  | Склад |
|  |  | шт. | 2 |  | Снятие и установка датчиков пожарной сигнализации. |
|  |  | м | 8 |  | Кабель освещения ВВГ 3*1,5 мм в коробе 25*16 мм по стене кирпичной. |
|  |  | м | 7 |  | Кабель освещения ВВГ 3*1,5 мм в коробе 25*16 мм по потолку (бетонные плиты покрытия). |
|  |  | шт. | 3 |  | Монтаж светодиодных накладных панелей. |
|  |  | м | 60 |  | Заделка стыков плит бетонных монтажной пеной (три баллона) с подрезкой пены после затвердения. |
|  |  | м² | 95 |  | Расчистка стен от набела. |
|  |  | м² | 20 |  | Ремонт потолка до 35% поверхности сухой смесью. |
|  |  | м² | 33 |  | Ремонт штукатурки стен до 35% поверхности сухой смесью. |
|  |  | м² | 61 |  | Грунтовка потолка грунтовкой глубокого проникновения. |
|  |  | м² | 61 |  | Известковая окраска потолка густой известью на один раз вручную. |
|  |  | м² | 61 |  | Известковая окраска потолка краскопультом на два раза. |
|  |  | м² | 95 |  | Грунтовка стен грунтовкой глубокого проникновения. |
|  |  | м² | 95 |  | Известковая окраска стен густой известью на два раза вручную. |
|  |  | м² | 95 |  | Известковая окраска стен краскопультом на два раза. |
|  |  | м² | 61 |  | Устройство бетонной подготовки под полы с выравниванием поверхности толщиной 80 мм из бетона В-20. |
|  |  | м | 32,5 |  | Устройство плинтуса бетонного. |
|  |  | м² | 2,2 |  | Грунтовка плинтуса олифой. |
|  |  | м² | 2,2 |  | Масляная окраска плинтуса простая на два раза. |
|  |  | м² | 8 |  | Расчистка поверхности металлических ворот от отслоившейся краски металлической щеткой. |
|  |  | м² | 15 |  | Грунтовка ворот железным суриком с двух сторон. |
|  |  | м² | 15 |  | Простая окраска металлических ворот на два раза эмалью для наружных работ. |
|  |  |  |  |  | Кровля |
|  |  | шт | 56 |  | Сверление отверстий перфоратором глубиной 100 мм в ж/б плите Ø 14 мм. |
|  |  | шт | 56 |  | Установка болтов строительных с кольцом Ø14, длиной 80 мм. |
|  |  | м3 | 0,56 |  | Установка лежней из бруса 100*100 мм длиной 11000 мм. Схему кровли согласовать под подпись. |
|  |  | м | 14 |  | Установка ветровой доски из строганных досок 30 мм*150 мм. |
|  |  | м² | 2,1 |  | Простая окраска ветровой доски из строганных досок масляной краской для наружных работ. |
|  |  | м² | 6,8 |  | Устройство примыкания к стене шириной 600 мм с изгибом из оцинкованного железа толщиной 0,5 мм. |
|  |  | м | 11,3 |  | Герметизация стыка с кирпичной кладкой герметиком. |
|  |  | м² | 80 |  | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа высокого профиля Н=44 толщиной 0,6 мм с креплением на саморезы кровельные длиной 60 мм, д. 4,2 мм. |
|  |  | т | 0,5 |  | Погрузка и вывоз мусора с объекта на расстояние 15 км. |

|  | Материалы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Материалы необходимые для выполнения работ указанных в ведомости дефектов и объемов работ |  | - | - |  | Приобретаются подрядчиком самостоятельно |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | г. Благовещенск – объект ремонта |  | км | 86 |  | объект ремонта находится по адресу: Белогорский р-он с. Томичи |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - |  |  | - |  | - |