| № п/п |  | Наименование работ |  |  |  |  |  | Ед. изм |  | Кол-во |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Отключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Демонтаж провода ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Демонтаж траверс |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Погрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
| 5 |  | Вывоз на бузу РЭС |  |  |  |  |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
| 6 |  | Разгрузка демонтированных материалов |  |  |  |  |  | т |  | 0,03 |  |  |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Установка надставки ТС на ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 8 |  | Установка траверсы на ж/б опору ВЛ 10 кВ |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 9 |  | Подвеска неизолированного провода АС-70 ВЛ 10 кВ (в три провода) |  |  |  |  |  | км |  | 0,14 |  |  |  |
| 10 |  | Подключение ВЛ 10 кВ (три провода) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | СИП3 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Заземляющий проводник ЗП64 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 12 |  | Надставка ТС-1 (М1) |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 13 |  | Траверса ТМ4 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  | См. РД |  |
| 14 |  | Хомут Х1 |  |  |  |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 15 |  | Изолятор ШС-10 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 16 |  | Колпачок К-6 |  |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 17 |  | Провод АС-70 |  |  |  |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 18 |  | Зажим СД35 |  |  |  |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Зажим РRN 150 |  |  |  |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 454/2020-ЭС.ВР |  |  |  |  |  |  |
| Изм. | Кол.уч. |  | Лист | №док. | Подпись | Дата |  |  |  |  |  |  |  |
| ГИП |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  | Дефектная ведомость на реконструкцию |  | Стадия |  | Лист |  | Листов |
| Проверил |  |  | Жгилев А.В. |  |  |  |  |  | РД |  | 46 |  | 52 |
| Разработал |  |  | Воробьев Ю.А. |  |  |  |  |  |  |  | ИП Жгилёв А.В. г. Благовещенск |  |  |