Приложение №3

Заказная спецификация оборудования на замену трансформаторов тока

| № | Подстанция | Место замены ТТ | Кол-во фаз | Действующий ТТ |  | Действующий амперметр |  | Устанавливаемый ТТ |  | Устанавливаемый амперметр |  | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт | Тип ТТ | Кол-во, шт | Тип | Кол-во, шт |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ Гродеково | Т-53 | 3 | ТВ35-II У2 | 6 | Э30 150/5 | 1 | ТВ 35-II 300/5 (мощность обмоток: 10Р – 30 ВА 0,5 – 15 ВА Кол-во обмоток 2) | 6 | Э42702+ раска 300/5 | 1 | HB011208 Оборудование ПС 110/35/10 кВ Гродеково (Заявитель : ЛазоРТП ООО, Добродеев Р.И) |
|  | ПС 35/10 кВ Переяславка | Яч. № 2 | А, С | ТПЛ -10 300/5 | 2 | Э377 | 1 | ТЛК-10-400/5-0,5S/0,5/10Р - 10/10/15 УХЛ2 (К тт 150/5, мощность обмоток: 10Р – 30 ВА 0,5 – 15 ВА 0,2S – 10 ВА Кол-во обмоток 3) | 2 | ЩМ 120 400/5 + рамка | 1 | HB011161 Оборудование ПС 35/10 кВ Переяславка (Заявитель: Киргизова О.П. ИП) |

Дополнительные МТР

| Подстанция Материал | ПС 35/10 кВ Переяславка |
| --- | --- |
| Кабель КВВГЭнгLS 2,5*10, м | 20 |
| Трубка ПВХ для термопринтера D 3.5 мм2, м | 20 |