Установка одностоечной опоры 0,4 кВ c 1 подкосом

Типовой проект: 26.0085

А29

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка СВ95-3, шт | 2 |
| 2 | Кронштейн У4, шт | 1 |
| 3 | Заземляющий проводник ЗП2М, м | 1 |
| 4 | Металлическая лента F20.07, шт | 2 |
| 5 | Скрепа С20, шт | 2 |
| 6 | Анкерный кронштейн СА-2000, шт | 1 |
| 7 | Натяжной зажим РА1500, шт. | 2 |
| 8 | Зажим ZP-2, шт | 1 |
| 9 | Зажим ПС-1-1, шт | 1 |
| 10 | Кабельный ремешок KR-1, шт | 2 |
| 11 | Зажим KZP-1, шт | 1 |
| 12 | Сталь круглая диаметром 10 мм, м | 1 |
| 13 | Сталь круглая диаметром 16 мм, м | 2,5 |
| 14 | Электроды, кг | 0,1 |
| 15 | Щебень, м3 | 0,07 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка одностоечных опор c 1 подкосом, шт | 1 |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор: стоек, шт | 2 |
| 3 | Развозка конструкций и материалов опор: материалов оснастки сложных опор, шт | 1 |
| 4 | Разгрузка опор при автомобильных перевозках, т | 1,8 |
| 5 | Погрузка опор при автомобильных перевозках, т | 1,8 |
| 6 | Прокладка горизонтальных шин заземления, м | 1 |
| 7 | Объем земли для траншеи протяженных заземлителей (мех. способом), м3 | 0,15 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею, м3 | 0,15 |
| 9 | Забивка вертикальных электродов длиной 2,5 м, шт | 1 |
| 10 | Испытание контура заземления опоры, шт | 1 |