Строительство КТПН-400 кВА 1 шт.

Типовой проект 0ТП.С.03.61.16-93

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развозка материалов и оборудования на место установки ТП | 6 ФБС 1 трансформатор в (комплекте с оборудованием и крепежом) |
| 2 | Установка КТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 3 | Установка трансформатора ТМГ-400 кВА в тупиковую КМТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 4 | Установка ограничителей перенапряжения в тупиковую СТП 10/0,4 кВ | 6 шт |
|  | Устройство фундамента КТПН с отсыпкой площадки | 1 шт |
| 5 | Прокладка горизонтальных шин заземления | 33 м |
| 6 | Забивка вертикальных электродов длиной 5 м | 9 шт |
| 7 | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель контура КТПН | 5,2 м3 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею | 5,2 м3 |
|  | Забивка вертикальных заземлителей вручную на глубину до 2,5 м | 4 шт |
| 9 | Устройство контура заземления КТПН | 1 шт |
| 10 | Испытание КМТП 400 кВА | 1 шт |
| 11 | Испытание контура заземления ТП | 1 шт |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная приставка ПТ 43-2 | 4шт |
|  | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1х400 кВА с воздушным вводом 10 кВ, воздушные выводы 0,4 кВ | 1 шт |
| 2 | Трансформатор силовой 10/0,4кВ, мощностью 400 кВА | 1 шт |
| 3 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | 3 шт |
| 4 | Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ | 3 шт |
| 5 | Вводной коммутационный аппарат | 1 шт |
| 6 | Автоматический выключатель | 2 шт |
| 7 | Высоковольтный предохранитель | 1 шт |
| 8 | Розетка с автоматическим выключателем | 1 шт |
| 10 | Болт М20-200 | 4 шт |
| 11 | Шайба М-20 | 8 шт |
| 12 | Гайка М-20 | 4 шт |
| 13 | Полосовая сталь 4х40 | 30 м |
| 14 | Угловая сталь 50х50х5 2,5 м | 4 шт |
|  | Железобетонный блок ФБС 12-4-6Т | 2 шт |
|  | Железобетонный блок ФБС 24-4-6Т | 4 шт |
|  | Песок | 1,2 м3 |
|  | Гравий | 1,2 м3 |