КЛ 0,4 кВ в трубе (100 м)

Типовой проект: Л3006, А11-2011

1 кабель в трубе

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД Ø 160, м | 100 |
| 2 | Кабель ААБл 4*150, м | 105 |
| 3 | Кабельная соединительная муфта 4ПСТ-1-150, шт | 1 |
| 4 | Кабельная концевая муфта 4ПКТП-1-150, шт | 2 |
| 5 | Лента сигнальная, м | 105 |
| 6 | Песок, м3 | 2 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство котлованов для КЛ, м3 | 27 |
| 2 | Обратная засыпка котлована для КЛ, м3 | 25 |
| 3 | Устройство постели из песка, м3 | 2 |
| 4 | Укладка кабеля в трубе, м | 100 |
| 5 | Монтаж кабельной муфты, шт | 3 |
| 6 | Испытание КЛ, шт | 1 |