КЛ 6-(10) кВ метод ГНБ (100 м)

Типовой проект: Л3006, А11-2011

1 кабель в проколе

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Труба ПНД Ø 160 | 105 м |
| 2 | Кабель ААБл 3х120 | 105 м |
| 3 | Кабельная соединительная муфта ЗСТп-6(10) | 2 шт |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Устройство котлованов для ГНБ | 10 м3 |
| 2 | Обратная засыпка котлована для ГНБ | 10 м3 |
| 3 | Доставка буровой установки на место производства работ автотранспортом | 1 шт |
| 4 | Установка буровой машины в рабочее положение | 1 шт |
| 5 | Бурение скважины Ø 200 (прокладка трубы ПНД) | 100 м |
| 6 | Укладка кабеля в трубе | 100 м |
| 7 | Монтаж кабельной муфты | 2 шт |
| 8 | Испытание КЛ | 1 шт |