Установка РЛНД

Типовой проект: 1.10-20.МИ.15

Ар10-20МИ-3Ш

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кронштейн РА1, шт | 1 |
| 2 | Кронштейн РА2, шт | 1 |
| 3 | Вал привода РА3, шт | 2 |
| 4 | Кронштейн РА4И, шт | 1 |
| 5 | Хомут Х7, шт | 3 |
| 6 | Хомут Х8, шт | 1 |
| 7 | Заземляющий проводник ЗП1, м | 4 |
| 8 | Изолятор, шт | 1 |
| 9 | Колпачок полиэтиленовый, шт | 1 |
| 10 | Вязка ВС, шт | 1 |
| 11 | Зажим А2А,, шт | 6 |
| 12 | Зажим ПС-2-1А | 1 |
| 13 | Разъединитель РЛНД, шт | 1 |
| 14 | Привод ПРНЗ | 1 |
| 15 | Провод СИП-3, м | 8 |
| 16 | Болт М12х40 | 8 |
| 17 | Гайка М12 | 8 |
| 18 | Шайба 12 | 8 |
| 19 | Сталь круглая диаметром 10 мм, м | 18 |
| 20 | Сталь круглая диаметром 16 мм, м | 10 |
| 21 | Электроды, кг | 0,5 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка на опоре ВЛ разъединителя с приводом, шт | 1 |
| 6 | Прокладка горизонтальных шин заземления, м | 18 |
| 7 | Объем земли для траншеи протяженных заземлителей (мех. способом), м3 | 2,7 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею, м3 | 2,7 |
| 9 | Забивка вертикальных электродов длиной 5 м, шт | 2 |
| 10 | Испытание контура заземления опоры, шт | 1 |