Установка счётчика ЭЭ 0,22-0,4 кВ (полукосвенного включения с установкой в шкафу)

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Шкаф учета электрической энергии |  |
| 1 | Корпус металлический | 1 шт |
| 2 | Счетчик электроэнергии | 1 шт |
| 3 | Выключатель автоматический | 1 шт |
| 4 | Прокалывающий зажим | 4 шт |
| 5 | Шина N | 1 шт |
| 6 | Шина PEN | 1 шт |
| 7 | Провод установочный ПуГв 1х6мм2 (белый) | 1,25 шт |
| 8 | Провод установочный ПуГв 1х6мм2 (желтый) | 0,5 шт |
| 9 | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 | 11 шт |
| 10 | Наконечник изолированный НКИ5,5-5 кольцо 4-6мм | 3 шт |
| 11 | DIN-рейка оцинкованная 10 см | 1 шт |
| 12 | Комплект крепления металлокорпуса к столбу | 1 шт |
| 13 | Полоса металлическая 40х4 | 8 м |
| 14 | Провод СИП 4 4х25 | 6 м |
| 15 | Труба алюминиевая защитная диаметр 25 мм | 3,5м |
| 16 | Металлическая лента 20х0,7х1000 мм | 3м |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж корпуса шкафа к ЖБ опоре | 1 шт |
| 2 | Установка счетчика и электрооборудования в шкафу | 1 шт |
| 3 | Прокладка провода и подключение ЩУ к ВЛ | 1 шт |