Строительство КМТП-160 кВА 1 шт.

Типовой проект 0ТП.С.03.61.07-93

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развозка материалов и оборудования на место установки ТП | 2 стойки 1 трансформатор в (комплекте с оборудованием и крепежом) |
| 2 | Установка тупиковой КМТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 3 | Установка трансформатора ТМГ-160 кВА в тупиковую СТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 4 | Установка ограничителей перенапряжения в тупиковую СТП 10/0,4 кВ | 6 шт |
| 5 | Прокладка горизонтальных шин заземления | 33 м |
| 6 | Забивка вертикальных электродов длиной 5 м | 9 шт |
| 7 | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель контура КТП | 5,2 м3 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею | 5,2 м3 |
| 9 | Устройство контура заземления КМТП | 1 шт |
| 10 | Испытание КМТП 250 кВА | 1 шт |
| 11 | Устройство фундамента КМТП | 1 шт |
| 12 | Испытание контура заземления ТП | 1 шт |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Железобетонная стойка СВ 110-5 | 2шт |
| 2 | Комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ 1х250 кВА | 1 шт |
| 3 | Трансформатор масляный силовой типа ТМГ на напряжение 10 кВ мощностью 250 кВА | 1 шт |
| 4 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | 3 шт |
| 5 | Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ | 3 шт |
| 6 | Вводной коммутационный аппарат | 1 шт |
| 7 | Автоматический выключатель | 2 шт |
| 8 | Высоковольтный предохранитель | 1 шт |
| 9 | Розетка с автоматическим выключателем | 1 шт |
| 10 | Угловая сталь 50х50х5 | 0,48 м |
| 11 | Болт М20-200 | 4 шт |
| 12 | Шайба М-20 | 8 шт |
| 13 | Гайка М-20 | 4 шт |
| 14 | Полосовая сталь 4х50 | 32,65 м |
| 15 | Угловая сталь 70х70х5 | 18 м |