Строительство СТП-63 кВА 1 шт.

Типовой проект 0ТП.С.03.61.36

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Развозка материалов и оборудования на место установки ТП | 1 стойка 1 трансформатор в (комплекте с оборудованием и крепежом) |
| 2 | Установка тупиковой СТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 3 | Установка трансформатора ТМГ-63 кВА в тупиковую СТП 10/0,4 кВ | 1 шт |
| 4 | Установка ограничителей перенапряжения в тупиковую СТП 10/0,4 кВ | 6 шт |
| 5 | Прокладка горизонтальных шин заземления | 33 м |
| 6 | Забивка вертикальных электродов длиной 5 м | 9 шт |
| 7 | Разработка грунта вручную под горизонтальный заземлитель контура КТП | 4,95 м3 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею | 4,95 м3 |
| 9 | Испытание СТП 63 кВА | 1 шт |
| 10 | Испытание контура заземления ТП | 1 шт |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплектная столбовая трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ тупикового типа (в том числе стойка СВ 110-5) | 1шт |
| 2 | Трансформатор масляный силовой типа ТМГ на напряжение 10 кВ мощностью 63 кВА | 1 шт |
| 3 | Ограничитель перенапряжения 10 кВ | 3 шт |
| 4 | Ограничитель перенапряжения 0,4 кВ | 3 шт |
| 5 | Вводной коммутационный аппарат | 1 шт |
| 6 | Автоматический выключатель | 2 шт |
| 7 | Высоковольтный предохранитель | 1 шт |
| 8 | Розетка с автоматическим выключателем | 1 шт |