Установка одностоечной опоры с 1 подкосом 6(10) кВ

Типовой проект: 1.10-20.МИ.15

А10-20МИ-3Ш

Спецификация оборудования, изделий и материалов

| п/п | Наименование материалов | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стойка СВ110-5, шт | 2 |
| 2 | Крепление подкоса У52И, шт | 1 |
| 3 | Траверса ТМ75И, шт | 1 |
| 4 | Траверса ТМ85ИШ, шт | 1 |
| 5 | Заземляющий проводник ЗП1, м | 1 |
| 6 | Болт М20х260, шт | 2 |
| 7 | Гайка М20 | 3 |
| 8 | Шайба 20 | 2 |
| 9 | Шайба М20.65Г | 2 |
| 10 | Изолятор, шт | 1 |
| 11 | Колпачок полиэтиленовый, шт | 1 |
| 12 | Вязка ВС, шт | 1 |
| 13 | Зажим ПС-2-1А, шт | 4 |
| 14 | Подвеска изолирующая, шт | 6 |
| 15 | Зажим ответвительный | 3 |
| 16 | Сталь круглая диаметром 10 мм, м | 5 |
| 17 | Сталь круглая диаметром 16 мм, м | 10 |
| 18 | Электроды, кг | 0,4 |
| 19 | Щебень, м3 | 0,07 |

Ведомость объемов работ

| п/п | Наименование вида работ | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка опор с 1 подкосом, шт | 1 |
| 2 | Развозка конструкций и материалов опор: стоек, шт | 2 |
| 3 | Развозка конструкций и материалов опор: материалов оснастки сложных опор, шт | 1 |
| 4 | Разгрузка опор при автомобильных перевозках, т | 2,25 |
| 5 | Погрузка опор при автомобильных перевозках, т | 2,25 |
| 6 | Прокладка горизонтальных шин заземления, м | 5 |
| 7 | Объем земли для траншеи протяженных заземлителей (мех. способом), м3 | 0,75 |
| 8 | Обратная засыпка земли в траншею, м3 | 0,75 |
| 9 | Забивка вертикальных электродов длиной 5 м, шт | 2 |
| 10 | Испытание контура заземления опоры, шт | 1 |