Технические требования

«Капитальный ремонт КТП»

(Лот № 253301-РЭМ-ПРОД-2023-ДРСК-ЕАО)

Оглавление

1. Общие сведения	3

1.1. Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

1.4. Иные требования и сведения общего характера	3

2. Требование к продукции	4

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ	4

2.1.1 Требование к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ	4

2.2. Требование к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требование к документации по ценообразованию на этапе	9

заключения договора	9

5.	Приложения	9

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемых работ

Капитальный ремонт КТП

Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | КТПН 199 с ТМ 400/6/0.4 | Биробиджанский р-он, ЕАО (Городского РЭС) | КТПН 199 с ТМ 400/6/0.4 инв. № EO0006264 |
| 2. | КТПН 023 с ТМ 400/6/0.4 (Ф-280 ПС 35кВ Центр) | Биробиджанский р-он, ЕАО (Городского РЭС) | КТПН 023 с ТМ 400/6/0.4 инв. № EO0006389 (Ф-280 ПС 35кВ Центр) |
| 3. | КТПН-167 6/0,4 кВ (Ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан) | Биробиджанский р-он, ЕАО (Городского РЭС) | ВЛ-0,38 кВ Биробиджан КТП-167 инв. № EO0005522 (КТПН-167 6/0,4 кВ Биробиджан Ф-18 ПС 220 кВ) |

1.4. Иные требования и сведения общего характера

| № п/п. | Условия производства работ |
| --- | --- |
| 1 | Работы производятся в охранной зоне воздушных линий электропередач по территории населенной и не населенной (пересеченная) местности, вследствие чего Участнику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н). |
| 2 | Поставка материалов и техники, необходимых для выполнения работ – 100% Участника. Материалы, предоставляемые Участником должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. |

2. Требование к продукции

2.1. Требование к объектам и срокам выполнения работ

2.1.1 Требование к видам и объемам работ

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Капитальный ремонт КТПН - Подъем КТПН | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 1,3 к настоящим Техническим требованиям). |  |
|  | Капитальный ремонт КТПН - Подъем КТПН - замена корпуса КТПН, замена трансформатора | В соответствии с дефектной ведомостью и объемов работ (Приложение № 2 к настоящим Техническим требованиям). |  |

2.1.2. Требование к срокам выполнения работ

Таблица 3. Требование по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | КТПН 199 с ТМ 400/6/0.4 | С момента заключения договора | «31» декабря 2023 |
| 2. | КТПН 023 с ТМ 400/6/0.4 (Ф-280 ПС 35кВ Центр) | С момента заключения договора | «31» декабря 2023 |
| 3. | КТПН-167 6/0,4 кВ (Ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан) | С момента заключения договора | «31» декабря 2023 |

2.2. Требование к качеству работ

Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование Заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик | Предоставление подтверждающего документа или иной способ подтверждения |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | Требования к выполнению работ. | - Все работы выполняются в соответствии с настоящими Техническими требованиями и Ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1,2,3 к настоящим Техническим требованиям). - Подрядчик должен обеспечить качество выполнения всех видов работ в соответствии с рабочей документацией и действующими нормами, техническими условиями. Данная обязанность Подрядчика действует в течение всего срока исполнения Договора. | Согласие с требованием |  |
| 2.1. | Требования к выполнению, безопасности и качеству выполняемых работ: | Ремонт выполняется на основании договора-подряда. Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2022 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2022 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». - Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики (приказ Министерства Энергетики РФ от 25 октября 2017 г. N 1013) (ред. от 13.07.2020); - ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 N 614-ст); (ред. от 29.11.2018) - Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ Минтруда РФ от 15.12.2020 № 903н). в частности организации допуска работников монтажной организации к работам в электроустановках АО «ДРСК» в качестве командированного персонала - Постановление правительства РФ № 160 от 24.02.2009 (ред. от 21.12.2018) «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 29.12.2022) "О пожарной безопасности"; - Типовыми технологическими картами; - Другими действующими руководящими документами | Согласие с требованием |  |
| 2.2. |  | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ. | Согласие с требованием |  |
| 3 | Требования к контролю качества работ и материалов | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства». | Согласие с требованием |  |
| 4.1 | Требования к организации работ | Работы выполняются по технологической карте (или ППР), и графику их выполнения (графику вывода оборудования в ремонт), разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком. Технологическая карта (или ППР) и график предоставляются Подрядчиком заблаговременно до начала производства работ. | Согласие с требованием |  |
| 4.2 |  | Заявка на вывод оборудования в ремонт подается Подрядчиком не позднее 15-и дней до начала производства работ. | Согласие с требованием |  |
| 5. | Общие требования к выполнению работ | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте. | Согласие с требованием |  |
| 6. | Приемка объекта из ремонта: | Приёмка оборудования из ремонта осуществляется в соответствии «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики» (утвержденным Приказом Минэнерго России от 25.10.2017 г. № 1013) (ред. от 13.07.2020) с оформлением и передачей заказчику Актов выполненных работ, актов освидетельствования скрытых работ и фотоотчета в электронном виде о выполненных работах. | Согласие с требованием |  |

- Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

3.1. В обоснование стоимости своей заявки Участник предоставляет Коммерческое предложение по форме, приведенной в Документации о закупке (с указанием понижающего коэффициента), с учетом требований к ценообразованию при формировании Коммерческого предложения в составе заявки участника (приложение 4 к Техническим требованиям).

3.2. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

- Требование к документации по ценообразованию на этапе

заключения договора

4.1. Сметная документация разработана заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, указанного в заявке Участника, с которым принято решение заключить договор. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (после начисления лимитированных затрат в случае составления одной сметы).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п.4.1, не допускается.

- Приложения

1. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт КТПН 199 с ТМ 400/6/0.4;

2. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт КТПН 023 с ТМ 400/6/0.4 (Ф-280 ПС 35кВ Центр);

3. Ведомость дефектов и объемов работ на капитальный ремонт КТПН-167 6/0,4 кВ (Ф-18 ПС 220 кВ Биробиджан);

4. Требования к оформлению и составлению документации по ценообразованию