Приложение № 1.1 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал: | ХЭС |
| СП ЦЭС: | СПС |
| Объект: | Инв. № HB042002 Нежилое здание (Здание РСУ пристройка к теплому складу) площадью 369,90 кв. м. |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Комиссия провела обследование: здания РСУ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту (реконструкции) здания подрядным способом:

| № пп | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Здание находится в неудовлетворительном состоянии, из-за протекания кровли разрушение кирпичной кладки стен, разрывы кровельного материала, внутренняя отделка помещений имеет осыпания, полы, двери, окна сгнили, разбухли от влаги, отмостка разрушена |  |  | Ремонт отмостки |
|  |  |  |  | Подготовительные работы |
| 1 |  | 1 пень | 2 | Корчевка пней вручную диаметром до 700 мм твердых пород |
| 2 |  | 100 м3 грунта | 0,06 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами |
| 3 |  | 1 м3 основания | 0,6 | Устройство щебеночного основания под стенку |
| 4 |  | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,009 | Устройство стен железобетонных высотой до 3 м, толщиной до 300 мм |
|  |  |  |  | Отмостка |
| 5 |  | 100 м3 конструкций | 0,102 | Разборка асфальтобетонных покрытий с помощью молотков отбойных |
| 6 |  | 100 м3 грунта | 0,205 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами |
| 7 |  | 1 м3 основания | 6,82 | Устройство песчаного основания под отмостку |
| 8 |  | 1 м3 основания | 13,64 | Устройство щебеночного основания под отмостку |
| 9 |  | 1 т | 0,196 | Армирование подстилающих слоев и набетонок |
| 10 |  | 1 м3 подстилающего слоя | 9,765 | Устройство подстилающих слоев бетонных с устройством деформационных швов в отмостке |
|  |  |  |  | Ремонт фасада пристройки |
| 11 |  | 100 м2 | 0,865 | Разборка обивки стены оцинкованной кровельной сталью |
| 12 |  | 1 м3 изоляции | 9 | Изоляция стен плитами теплоизоляционными на основе базальтовых пород |
| 13 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,9 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |
| 14 |  | 100 м2 покрытия | 0,1142 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали |
|  |  |  |  | Ремонт цоколя |
| 15 |  | 100 м2 | 0,28 | Отбивка штукатурки с поверхностей цоколя здания |
| 16 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством) фасадными панелями из оцинкованной стали с полимерным покрытием «Полиэстер» с пароизоляционным слоем из пленки ЮТАФОЛ |
|  |  |  |  | Ремонт полов |
|  |  |  |  | Демонтажные работы |
| 17 |  | 100 м2 | 3,06 | Разборка покрытий полов из линолеума в кабинетах |
| 18 |  | 100 м2 | 3,06 | Разборка покрытий полов из древесноволокнистых плит в кабинетах |
| 19 |  | 100 м2 | 3,06 | Разборка покрытий полов дощатых в кабинетах |
| 20 |  | 100 м2 | 3,06 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков в кабинетах |
| 21 |  | 100 м плинтуса | 3,08 | Разборка плинтусов деревянных в кабинетах |
| 22 |  | 100 м плинтуса | 0,55 | Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки в душевых и санузлах |
| 23 |  | 100 м2 | 0,339 | Разборка покрытий полов из керамических плиток в душевых, санузлах, коридорах |
| 24 |  | 100 м2 | 0,339 | Разборка покрытий цементных полов в душевых, санузлах, коридорах |
| 25 |  | 1 м3 | 1,04 | Разборка бетонных фундаментов - санитарных подиумов в душевых комнатах |
|  |  |  |  | Устройство деревянных полов и покрытия из линолеума |
| 26 |  | 100 м2 покрытия | 3,06 | Покрытие поверхностей антисептиком водным жб полов |
| 27 |  | 100 м2 пола | 3,06 | Укладка лаг деревянных по плитам перекрытий |
| 28 |  | 100 м2 пола | 3,06 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой толщиной 21 мм |
| 29 |  | 100 м2 покрытия | 3,06 | Устройство покрытий из линолеума со свариванием полотнищ в стыках |
| 30 |  | 100 м плинтуса | 3,08 | Установка плинтусов поливинилхлоридных |
| 31 |  | 100 м профиля | 0,153 | Установка металлического порога |
|  |  |  |  | Устройство полов из кафельной плитки |
| 32 |  | 100 м2 покрытия | 0,339 | Покрытие поверхностей антисептиком водным жб полов |
| 33 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,174 | Устройство гидроизоляции полов |
| 34 |  | 100 м2 стяжки | 0,339 | Устройство бетонных стяжек толщиной 50 мм |
| 35 |  | 100 м2 покрытия | 0,31 | Укладка керамической плитки по полу |
| 36 |  | 100 ступеней | 0,01 | Ремонт бетонных ступеней |
| 37 |  | 100 м2 покрытия | 0,03 | Укладка керамической плитки по ступеням |
|  |  |  |  | Ремонт потолков |
|  |  |  |  | Потолок пристройки |
| 38 |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,135 | Установка изоляционного слоя для утепление потолка деревянной пристройки толщиной 10 мм |
| 39 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,135 | Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  |  | Потолки душевых, раздевалок и туалетов |
| 40 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,309 | Очистка вручную поверхности потолков от грибка |
| 41 |  | 100 м2 покрытия | 0,309 | Покрытие потолка антисептиком на 2 раза |
| 42 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,309 | Ремонт штукатурки потолков цементно-известковым раствором,толщиной слоя до 30 мм |
| 43 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,309 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-4-11 |
| 44 |  | 100 м2 поверхности | 0,309 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков |
| 45 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,309 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков |
|  |  |  |  | Потолки лестничной клетки |
| 46 |  | 100 м2 вертикальной проекции | 0,18 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов |
| 47 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,283 | Очистка вручную поверхности потолков от грибка |
| 48 |  | 100 м2 покрытия | 0,283 | Покрытие поверхностей потолков антисептиком на 2 раза |
| 49 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,283 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм |
| 50 |  | 100 м2 поверхности | 0,283 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски потолков |
| 51 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,283 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами потолков |
|  |  |  |  | Ремонт потолков основных помещений |
| 52 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 1,9 | Очистка вручную поверхности потолков от грибка |
| 53 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,2 | Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм |
| 54 |  | 100 м2 покрытия | 1,9 | Покрытие поверхностей потолков антисептиком на 2 раза |
| 55 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,9 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |
|  |  |  |  | Ремонт стен |
|  |  |  |  | Лестничная клетка |
|  |  |  |  | Элеватор |
| 56 |  | 1 м3 | 0,6 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах |
| 57 |  | 100 м2 | 0,102 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен |
|  |  |  |  | Основные стены лестничной клетки |
| 58 |  | 100 м2 отделываемой поверхности | 0,28 | Разборка облицовки стен из пластиковых листов |
| 59 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,806 | Очистка вручную поверхности стен от грибка |
| 60 |  | 100 м2 покрытия | 0,806 | Покрытие поверхностей стен антисептиком |
| 61 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,022 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором |
| 62 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,781 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм |
| 63 |  | 100 м2 поверхности | 0,91 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски стен |
| 64 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,91 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен |
|  |  |  |  | Ремонт перильного ограждения и поручней |
| 65 |  | 100 стоек | 0,12 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений к полу |
| 66 |  | 100 м решетки | 0,02 | Ремонт металлических лестничных решеток |
| 67 |  | 100 м перил | 0,088 | Разборка деревянного перильного ограждения |
| 68 |  | 100 м перил | 0,088 | Установка деревянных перил |
| 69 |  | 100 м2 | 0,016 | Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком |
| 70 |  | 100 м2 | 0,022 | Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок |
| 71 |  | 100 м2 | 0,026 | Окраска масляными составами торцов лестничных маршей |
| 72 |  | 100 м2 | 0,024 | Окраска масляными составами плинтусов и галтелей |
| 73 |  | 1 м2 | 3 | Очистка поверхности щетками трубопроводов |
| 74 |  | 100 м2 | 0,03 | Обезжиривание бензином поверхностей трубопроводов диаметром до 500 мм |
| 75 |  | 100 м2 | 0,03 | Масляная окраска металлических поверхностей труб на 2 раза |
|  |  |  |  | Ремонт стен пристройки |
| 76 |  | 100 м2 стен | 2,07 | Разборка облицовки стен и радиаторных коробок |
| 77 |  | 100 м2 покрытия | 2,07 | Покрытие поверхностей стен антисептиком |
| 78 |  | 1 м3 изоляции | 3,94 | Устройство изоляции капитальной кирпичной стены |
| 79 |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 0,79 | Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной в 2 слоя по капитальным стенам |
| 80 |  | 100 м2 поверхности покрытия изоляции | 1,68 | Установка пароизоляционного слоя из пленки пароизоляционной 1 слой по деревянным стенам |
| 81 |  | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 2,07 | Устройство облицовки стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С663) одним слоем с оконным проемом |
| 82 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,015 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором |
| 83 |  | 100 м2 покрытия | 2,085 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения стен |
| 84 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,085 | Устройство дополнительной шпатлевки стен («Фугагипс», КНАУФ) |
| 85 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,085 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен |
|  |  |  |  | Ремонт стен раздевалок, душевых, туалетов и умывальника |
| 86 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,45 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток |
| 87 |  | 100 м2 | 1,45 | Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен |
| 88 |  | 100 м2 покрытия | 1,45 | Покрытие поверхностей стен антисептиком |
| 89 |  | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,078 | Гидроизоляция стен в душевых кабинках в 2 слоя |
| 90 |  | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,45 | Оштукатуривание поверхностей стен внутри здания цементным раствором бетону |
| 91 |  | 100 м2 поверхности облицовки | 1,45 | Устройство гладкой облицовки стен и откосов без установки плиток на цементном растворе по бетону |
|  |  |  |  | Ремонт основных стен кабинетов |
| 92 |  | 100 м2 стен | 3,85 | Разборка облицовки стен и радиаторных коробок |
| 93 |  | 100 м2 расчищенной поверхности | 4,33 | Очистка вручную поверхности стен от грибка |
| 94 |  | 100 м2 покрытия | 4,33 | Покрытие поверхностей стен антисептиком |
| 95 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,217 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором |
| 96 |  | 100 м2 отремонтированной поверхности | 4,05 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, толщиной слоя до 30 мм |
| 97 |  | 100 м2 поверхности | 4,33 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен |
| 98 |  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 4,33 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами стен |
|  |  |  |  | Дверные проемы |
|  |  |  |  | Демонтаж заполнений дверных проемов |
| 99 |  | 100 коробок | 0,22 | Демонтаж дверных коробок |
| 100 |  | 100 м2 | 0,354 | Снятие дверных полотен |
| 101 |  | 100 м наличников | 1,123 | Снятие наличников |
| 102 |  | 1 м2 проема | 2,835 | Демонтаж металлических дверных блоков |
|  |  |  |  | Монтаж заполнений дверных проемов |
| 103 |  | 100 м2 | 0,0304 | Устройство глухих заполнений над дверными проемами и перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе «КНАУФ» с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С362) |
| 104 |  | 1 м2 проема | 2,835 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы |
| 105 |  | 100 м2 | 0,418 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах |
| 106 |  | 100 м2 | 1,13 | Окраска установленных дверей эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности |
|  |  |  |  | Оконные проемы |
|  |  |  |  | Демонтаж конструкций |
| 107 |  | 100 м2 проемов | 0,043 | Разборка оконного проема со стеклянными блоками (плиткой) |
| 108 |  | 1 т конструкций | 0,63 | Демонтаж решеток оконных |
| 109 |  | 100 коробок | 0,11 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах |
| 110 |  | 100 м2 | 0,436 | Снятие оконных переплетов: остекленных |
|  |  |  |  | Монтаж оконных блоков |
| 111 |  | 100 м2 проемов | 0,262 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых |
| 112 |  | 100 м2 | 0,04 | Устройство водоотливов из листовой оцинкованной стали |
| 113 |  | 100 п. м | 0,2 | Установка подоконных досок из ПВХ |
| 114 |  | 100 м2 | 0,146 | Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком |
| 115 |  | 100 п. м | 0,6296 | Установка уголков ПВХ на клее |
| 116 |  | 100 м2 | 0,069 | Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором |
| 117 |  | 100 м2 | 0,069 | Окраска наружных откосов окна акриловыми составами |
|  |  |  |  | Электромонтажные работы |
| 118 |  | 1 шт. | 1 | Демонтаж щита управления шкафного исполнения устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм |
| 119 |  | 1 шт. | 1 | Демонтаж блока управления шкафного исполнения, устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм |
| 120 |  | 1 шт. | 2 | Установка пластикового настенного бокса для автоматических выключателей |
| 121 |  | 100 м | 1,81 | Демонтаж кабеля |
| 122 |  | 100 м | 0,94 | Демонтаж короба пластмассового шириной до 40 мм |
| 123 |  | 100 м | 0,94 | Демонтаж провода в коробах, сечением до 6 мм2 |
| 124 |  | 100 шт. | 0,56 | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп |
| 125 |  | 100 шт. | 0,54 | Замена розеток |
| 126 |  | 100 шт. | 0,27 | Замена выключателей |
| 127 |  | 100 шт. | 0,51 | Установка светильников в подвесных потолках, количество ламп в светильнике до 4 |
| 128 |  | 100 шт. | 0,09 | Установка светильников на кронштейнах |
| 129 |  | 100 шт. | 0,03 | Установка светильников (потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений) |
| 130 |  | 100 шт. | 0,02 | Установка светильников (потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений, одноламповый) |
| 131 |  | 100 шт. | 0,03 | Установка световых настенных указателей |
| 132 |  | 100 м | 3,81 | Прокладка провода по установленным стальным конструкциям и панелям, сечением до 16 мм2 |
| 133 |  | 100 м | 1,39 | Монтаж короба пластмассового шириной до 40 мм |
| 134 |  | 100 м | 1,39 | Монтаж провода в коробах, сечением: до 6 мм2 |
|  |  |  |  | Санитарно-технические работы |
|  |  |  |  | Демонтаж |
| 135 |  | 100 приборов | 0,01 | Демонтаж умывальников и раковин |
| 136 |  | 100 приборов | 0,02 | Демонтаж унитазов и писсуаров |
| 137 |  | 100 приборов | 0,02 | Демонтаж смывных труб |
| 138 |  | 100 приборов | 0,02 | Демонтаж смывных бачков фаянсовых на стене |
|  |  |  |  | Трубопроводы водоснабжения |
| 139 |  | 100 м трубопровода | 0,48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм |
| 140 |  | 100 м трубопровода | 0,18 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм |
|  |  |  |  | Трубопроводы канализации |
| 141 |  | 100 м трубопровода | 0,155 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм |
| 142 |  | 100 м трубопровода | 0,06 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм |
| 143 |  | 100 приборов | 0,04 | Замена трапов диаметром до 50 мм |
| 144 |  | 10 компл. | 0,2 | Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды |
| 145 |  | 10 шт. | 0,2 | Установка смесителей |
| 146 |  | 10 шт. | 0,4 | Установка смесителей с душевой сеткой |
| 147 |  | 10 компл. | 0,2 | Установка унитазов с непосредственно присоединенным бачком |
|  |  |  |  | Ремонт отопления |
| 148 |  | 100 шт. | 0,04 | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг |
| 149 |  | 100 м трубопровода | 0,08 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм |
| 150 |  | 100 м трубопровода | 0,08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм |
| 151 |  | 100 кВт | 0,076 | Установка радиаторов стальных |
| 152 |  | 100 м2 | 0,81 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза |
| 153 |  | 100 м2 | 0,23 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных на 2 раза |
|  |  |  |  | Установка кондиционеров |
| 154 |  | 1 сплит-система | 4 | Демонтаж сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |
| 155 |  | 1 сплит-система | 13 | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 кВт |
|  |  |  |  | Демонтаж металлических конструкций |
| 156 |  | 1 т конструкций | 0,059 | Демонтаж металлической конструкции (вольер) |
| Материалы |  |  |  |  |
| 157 | Сетка из проволоки холоднотянутой 100х100х5 | т | 0,196 |  |
| 158 | Плиты теплоизоляционные: на основе базальтовых пород или аналог | м2 | 131,65 |  |
| 159 | Антисептик водный (КОМПАУНД-полибетон) | т | 0,20656 |  |
| 160 | Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая марки ФК,: сорт 4/4, толщина 21 мм | шт | 132 |  |
| 161 | Линолеум полукоммерческий гетерогенный: "TARKETT ИДИЛЛИЯ" (толщина 3,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) | м2 | 312,12 |  |
| 162 | Порог одноуровневый анодированный 30х900 мм | шт | 17 |  |
| 163 | Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: В, с двухсторонним фольгированием, толщина 10 мм | м2 | 130,53 |  |
| 164 | Краска акриловая: ANTISCHIMMELFARBE, антигрибковая, RELIUS или аналог (1 л - 1,5 кг) | л | 141,324 |  |
| 165 | Поручни из древесины тип: П-2 размером 44х54 мм | м | 8,8 |  |
| 166 | Поворот поручня | шт | 3 |  |
| 167 | Окончание поручня | шт | 1 |  |
| 168 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ | м2 | 284,05 |  |
| 169 | Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ | кг | 27,105 |  |
| 170 | Смесь сухая: (фуга) АТЛАС для заделки швов водостойкая | т | 0,0725 |  |
| 171 | Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003) | м2 | 2,835 |  |
| 172 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных | компл. | 21 |  |
| 173 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение двупольных | компл. | 2 |  |
| 174 | Блок оконный NOVOTEX Techno ECO 58мм с уплотнением (Окно) в комплекте с ручкой, москитной сеткой | шт | 13 |  |
| 175 | Водоотлив оконный из оцинкованной стали с полимерным покрытием | м.пог | 18,18 |  |
| 176 | Заглушка ПД ПВХ 600 мм | шт | 26 |  |
| 177 | Доска подоконная ПВХ 500 мм | м.пог | 20,15 |  |
| 178 | Панель откоса 10*600 мм | м.пог | 62,96 |  |
| 179 | Стартовый профиль универсальный белый | м.пог | 62,96 |  |
| 180 | Наличник 758 (широкий) белый | м.пог | 62,96 |  |
| 181 | Краска для фасада акриловая на водной основе Parade | кг | 5,244 |  |
| 182 | Щит с окном | шт. | 1 |  |
| 183 | Бокс пластиковый на стену ЩРН-П-8 на 8 модулей | шт. | 2 |  |
| 184 | Выключатели автоматические: «Legrand» серии LR 3Р 16А | шт. | 16 |  |
| 185 | Светодиодная панель ЭРА SPL-510-W-65K-040 40Вт 6500К 3420Лм IP40 595x595x8 белая с драйвером LED-LP-5/6 ЭРА LED-драйвер для SPL-5/6/7/9 premium | шт | 51 |  |
| 186 | Настенно-потолочный накладной светильник Elektrostandard | шт | 7 |  |
| 187 | Настенно-потолочный накладной влагозащищенный светильник Elektrostandard | шт | 2 |  |
| 188 | Накладной влагозащищённый светильник Pandora Novotech | шт | 3 |  |
| 189 | Накладной светильник Gauss Hall | шт | 2 |  |
| 190 | ССА2101 Светильник аварийный на светодиодах, 3ч., 3Вт, ВЫХОД-EXIT | шт | 3 |  |
| 191 | Кабель-канал (короб) "Legrand": 40х20 мм | м | 139 |  |
| 192 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,5304 |  |
| 193 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 43,152 |  |
| 194 | Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром: 20 мм | шт. | 10 |  |
| 195 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 20 мм | шт. | 10 |  |
| 196 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 20 мм | шт. | 10 |  |
| 197 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм | шт. | 14 |  |
| 198 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х1/2" | шт. | 4 |  |
| 199 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 25 мм, толщина стенки 4,2 мм | м | 16,722 |  |
| 200 | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), со стальной ручкой, с внутренней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером 1 1/2" | шт. | 4 |  |
| 201 | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром: 25 мм | шт. | 2 |  |
| 202 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 25 мм | шт. | 4 |  |
| 203 | Фиксатор для арматуры пластиковый | шт. | 38 |  |
| 204 | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 25 мм | шт. | 6 |  |
| 205 | Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром: 20х3/4" | шт. | 2 |  |
| 206 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 50 мм, длиной 1,0 м | шт. | 15,5 |  |
| 207 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 63 мм | шт. | 8 |  |
| 208 | Трубы канализационные полипропиленовые раструбные диаметром: 110 мм, длиной 1,0 м | шт. | 6 |  |
| 209 | Крестовина канализационная полиэтиленовая двухплоскостная размером 110х110х50 мм | шт. | 1 |  |
| 210 | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром: 110 мм | шт. | 1 |  |
| 211 | Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670-630х240-180, 200-175 мм | шт. | 1 |  |
| 212 | Подводка гибкая армированная резиновая: 500 мм | шт. | 4 |  |
| 213 | Подводка гибкая армированная резиновая: 800 мм | шт. | 2 |  |
| 214 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения: PN20 SDR 6, диаметром 20 мм, толщина стенки 3,4 мм | м | 7,192 |  |
| 215 | Кран шаровый латунный полнопроходной ИГЛ (Eagle), с рукояткой типа "бабочка", с внутренней и внешней резьбой, давлением 3 МПа (30 кгс/см2), размером: 3/4" | шт. | 8 |  |
| 216 | Радиаторы алюминиевые, марка: «ALUX-500», количество секций 1, мощность 190 Вт | шт. | 40 |  |
| 217 | Монтажный комплект 3/4" НА РАДИАТОРЫ (заглушки торцевые) | шт. | 4 |  |
| 218 | Кронштейны для радиаторов стальных спаренных марки КР1-РС | компл. | 4 |  |
| 219 | Трубы медные: отожженные (мягкие) универсальные в бухтах, размером 12х1 мм | м | 91 |  |
| 220 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | м | 18,2 |  |
| 221 | Трубки из вспененного каучука ARMAFLEX HT толщиной: 10 мм, диаметром 15 мм | м | 91 |  |
| 222 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 0,00091 |  |
| 223 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 10х40 мм | 10 шт. | 5,2 |  |
| 224 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 9 |  |
| 225 | Лента поливинилхлоридная техническая с липким слоем толщиной 0,40 мм | кг | 2,34 |  |
| 226 | Кондиционер настенный (сплит-система) Electrolux EACS-07HAT/N3 до 20 м2 | шт | 10 |  |
| 227 | Кондиционер настенный (сплит-система) Electrolux EACS-12HG-M2/N3 [обогрев, охлаждение, осушение, до 35 м2, 27 дБ] | шт | 2 |  |
| 228 | Кондиционер настенный (сплит-система) Electrolux EACS-18HG-B2/N3 [обогрев, охлаждение, осушение, до 50 м2, 33 дБ] | шт | 1 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 229 | Расстояние от места производства работ до пункта приема ТБО | км | 65 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 230 | Строительный мусор | 1 т груза | 69,72 |  |
| 231 | Грунт | 1 т груза | 34,45 |  |
| 232 | ДКР и пни | 1 т груза | 3,4 |  |

Приложение № 1.2 к техническим требованиям

по закупке № ___ лот___

Приложение № 1-6/9

К Приказу «Об учетной политике

АО «ДРСК»

| Организация: | АО ДРСК |
| --- | --- |
| Филиал: | ХЭС |
| СП ЦЭС: | СПС |
| Объект: | Инв. № HB041999 Нежилое здание (Склад) площадью 191,7 кв.м |

# ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ

# Комиссия провела обследование: склад здания РСУ, вследствие чего приняла решение о необходимости проведения следующего объема работ по ремонту (реконструкции) здания подрядным способом:

| № п/п | Обнаруженные дефекты | Ед. изм. | Кол-во | Наименование работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Склад здания находится в неудовлетворительном состоянии, из-за протекания кровли разрушения кирпичной кладки стен, разрывов кровельного материала. Облупилась и рассохлась краска на дверях. Кабельные линии не закреплены. |  |  | Ремонт кровли пристройки |
| 1 |  | м3 | 4,6 | Установка элементов каркаса из брусьев - мауэрлат, каркас, стропила |
| 2 |  | 1 отверстие | 238 | Сверление отверстий для анкерных крепежей диаметром до 20 мм, толщина до 16 см |
| 3 |  | 1 т | 0,04403 | Монтаж анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м |
| 4 |  | м2 | 238 | Монтаж кровель из профнастила настила, включая подкровельную обрешетку |
| 5 |  | м2 | 15,8 | Монтаж карнизов с облицовкой стальным профилированным листом |
| 6 |  | м2 | 13,68 | Монтаж брандмауэров, парапетов, свесы и т.п. из листовой оцинкованной стали |
| 7 |  | м | 39,6 | Монтаж желобов: настенных |
| 8 |  | шт. | 12 | Монтаж колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей |
| 9 |  | м | 4 | Монтаж прямых звеньев водосточных труб |
| 10 |  | шт. | 3 | Монтаж воронок водосточных труб |
|  |  |  |  | Устройство водоотливных лотков |
| 11 |  | м3 | 3,6936 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 0,6 м, глубиной: до 0,6 м, диной 26,7м |
| 12 |  | м3 | 1,539 | Подготовка устройства основания под лотки из щебня толщиной по 150 мм |
| 13 |  | м3 | 0,057 | Подготовка устройства подстилающих слоев песчаных |
| 14 |  | м3 | 1,46 | Установка лотков между сооружениями сечением до 0,5 м2 |
| 15 |  |  |  | Подготовительные работы |
|  |  | шт. | 2 | Демонтаж прожектора, с лампой мощностью 500 Вт |
| 16 |  | 1 пень | 4 | Корчевка пней вручную диаметром до 700 мм твердых пород |
| 17 |  | 1 пень | 2 | Корчевка пней вручную диаметром до 500 мм мягких пород |
|  |  |  |  | Ремонт стен |
| 18 |  | 1 м3 | 8,125 | Разборка кирпичных стен |
| 19 |  | 1 конструкция | 8 | Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений бетонных плит |
| 20 |  | м3 | 8,125 | Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м (Красный кирпич-1 слой, Керамический кирпич-2 слой ) |
|  |  | Окраска металлических дверей |  |  |
| 21 |  | м2 | 56 | Очистка поверхности щетками |
| 22 |  | м2 | 56 | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином |
| 23 |  | м2 | 224 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской |
| Материалы |  |  |  |  |
| 24 | Лоток ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100х150х3000 | шт. | 70 |  |
| 25 | Крышка для лотка 150х3000 |  | 70 |  |
| 26 | Лоток ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 100х300х3000 | шт. | 70 |  |
| 27 | Крышка для лотка 300х3000 | шт. | 70 |  |
| 28 | Забивной анкер М8 DKC (на каждый метр лотка) | шт. | 420 |  |
| 29 | Скоба двухлапковая 12-13мм | шт. | 105 |  |
| 30 | Скоба двухлапковая 48-50мм | шт. | 105 |  |
| 31 | Провод ПВ-3 (ПуГВ) 2,5 | м | 50 |  |
| 32 | Сталь полосовая 4*40мм | т | 0,01452 |  |
| 33 | Уголок 50*50*4мм | м | 6 |  |
| 34 | Бруски обрезные хвойных пород | м3 | 4,278 |  |
| 35 | Доски обрезные хвойных пород | м3 | 0,6 |  |
| 36 | Профнастил оцинкованный: Н60-845-0,7 | м2 | 273,7 |  |
| 37 | Карнизы - Профнастил оцинкованный: НС21-0,5 | м2 | 18,17 |  |
| 38 | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 13,2 |  |
| 39 | Держатель желоба карнизный МП, диаметр 125х132 мм, стандартный цвет | шт. | 11 |  |
| 40 | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 3 |  |
| 41 | Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет | шт. | 2 |  |
| 42 | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет | шт. | 12 |  |
| 43 | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет | шт. | 4 |  |
| 44 | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет | шт. | 8 |  |
| 45 | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет | шт. | 3 |  |
| 46 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 | 1,83141 |  |
| 47 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0,0684 |  |
| 48 | Лоток водоотводный железобетонный 16.16.100 1000х160х160 мм | шт. | 57 |  |
| 49 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | шт. | 3201 |  |
| 50 | Камни керамические одинарные, размером 250х120х140 мм, марка: 100 | шт. | 792 |  |
| Транспортная схема |  |  |  |  |
| 53 | Расстояние от места производства работ ул. Промышленная, 13 до пункта приема ТБО | км | 65 |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |
| 54 | Строительный мусор | т | 7,23252 |  |
|  | Порубочные остатки | т | 7,8 |  |
| 55 | Грунт | т | 14,63 |  |