Технические требования на выполнение работ

ОКПД2 42.22.12.111 Выполнение работ по окраске опор

на ВЛ-110 кВ Благовещенская-БТЭЦ, ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная,

ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная, ВЛ-35 Сетевая-Металлист-Зейская,

ВЛ-35 Сетевая-Амур, ВЛ-10 кВ c. Чигири

Лот № 4131.1-РЕМ ПРОД-2023-ДРСК-АЭС

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения	3

1.1.	Наименование закупаемых работ	3

Таблица 1. Перечень объектов заказчика	3

2.	Требования к продукции	4

2.1.	Требования к объемам и срокам выполнения работ	4

2.1.1.	Требования к видам и объемам работ	4

Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ	4

2.1.2.	Требования к срокам выполнения работ	4

Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ	4

2.2.	Требования к качеству работ	5

Таблица 4. Требования к качеству работ	5

3.	Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки	9

4.	Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора	9

5.	Приложения	9

Общие сведения

Наименование закупаемых работ

ОКПД2 42.22.12.111 Выполнение работ по окраске опор

на ВЛ-110 кВ Благовещенская-БТЭЦ, ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная,

ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная, ВЛ-35 Сетевая-Металлист-Зейская,

ВЛ-35 Сетевая-Амур, ВЛ-10 кВ c. Чигири

- Таблица 1. Перечень объектов заказчика

| № п/п | Наименование объекта | Расположение объекта (место производства работ) | Наименование основного средства (в отношении которого выполняются работы) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ВЛ-10 кВ Ф-9,22 ПС Чигири | Амурская область, г. Благовещенск | Воздушная высоковольтная ВЛ-10 кВ c. Чигири протяж. 5,8 км., инв. № AS0001734 | Эксплуатирующая организация: СП «Центральные электрические сети» филиала АО «ДРСК» «Амурские ЭС» |
|  | ВЛ-35 кВ Сетевая-Зейская | Амурская область, г. Благовещенск | ВЛ-35 Сетевая-Металлист-Зейская, инв. № CS0000450 |  |
|  | ВЛ-35 кВ Сетевая-Амур | Амурская область, г. Благовещенск | ВЛ-35 Амурская-Западная с отп. на Сетевую, инв. № CS0000694 |  |
|  | ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная | Амурская область, г. Благовещенск | ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная, договор аренды № 364/864 от 26.02.10 г. |  |
|  | ВЛ-110 кВ Благовещенская-БТЭЦ | Амурская область, г. Благовещенск | ВЛ-110 Благовещенская-БТЭЦ с зах. на Чигири и Кооперативную, инв. № CS0000498 |  |
|  | ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная | Амурская область, г. Благовещенск | ВЛ-110 БТЭЦ-Новая, инв. № CS0000454 |  |

Работы производятся в охранной зоне линий электропередач в населённой местности, вследствие чего Подрядчику необходимо проводить согласованные действия и мероприятия по охране труда согласно требованиям правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 г. № 903н.

Требования к продукции

Требования к объемам и срокам выполнения работ

Требования к видам и объемам работ

- Таблица 2. Перечень и объем выполняемых работ

| № п/п | Наименование работ / этапа работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Окраска опор ВЛ-35 кВ Сетевая-Зейская | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.1 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Окраска опор ВЛ-35 кВ Сетевая-Амур | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.2 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Окраска опор ВЛ-10 кВ Ф-9,22 ПС Чигири | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.3 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ Благовещенская-БТЭЦ | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.4 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.5 к настоящим Техническим требованиям) |  |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная | В соответствии с ведомостью дефектов и объемов работ (Приложение № 1.6 к настоящим Техническим требованиям) |  |

Требования к срокам выполнения работ

- Таблица 3. Требования по срокам выполнения работ

| № п/п | Наименование работ/ этапа работ | Требования к началу срока выполнения работ/ этапа работ | Требования к окончанию срока выполнения работ / этапа работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Окраска опор ВЛ-10 кВ Ф-9,22 ПС Чигири | С момента заключения договора | 31.08.2023 |
|  | Окраска опор ВЛ-35 кВ Сетевая-Зейская |  |  |
|  | Окраска опор ВЛ-35 кВ Сетевая-Амур | 01.09.2023 | 30.09.2023 |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ Благовещенская-Центральная |  |  |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ Благовещенская-БТЭЦ | 01.10.2023 | 31.10.2023 |
|  | Окраска опор ВЛ-110 кВ БТЭЦ-Центральная |  |  |

Этапы выполнения работ указаны в Календарном графике выполнения работ (Приложение 3).

Требования к качеству работ

- Таблица 4. Требования к качеству работ

| № п/п | Наименование параметра | Требование заказчика | Способ подтверждения участником соответствия требованиям |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Согласие с требованием/ указание характеристик |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Требования к выполнению работ |  | -//- |
|  | Общие требования к выполнению работ |  |  |
|  | Подрядчик создает условия для проживания своего персонала на объекте |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | После выполнения полного объема работ Подрядчик: - производит уборку рабочего места от посторонних предметов, механизмов, приспособлений, отходов; - подписывает акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3) |  |  |
|  | Требования к организации работ |  | -//- |
|  | Не менее чем за 5 рабочих дней до начала выполнения работ Подрядчик направляет в адрес Заказчика уведомление о допуске персонала Подрядчика или Субподрядчика к выполнению работ с указанием объема работы, Ф.И.О., должности, паспортных данных, группы по электробезопасности работников, а также с приложением согласия персонала на обработку персональных данных, копий приказов о приеме на работу или иных документов, подтверждающих договорные отношения персонала с Подрядчиком. Если при выполнении работ используется техника, то в уведомлении о допуске Подрядчик указывает наименование техники и ее гос. номер, с обязательным приложением копий ПТС или ПСМ либо копии документов, подтверждающих право аренды техникой или владение ей на ином законном основании |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к применяемым при выполнении работ оборудованию, материалам, технологиям, программно-аппаратным средствам |  | -//- |
|  | Материалы, предоставляемые Подрядчиком, должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество. Подготовка и хранение материалов производится вне рабочей зоны. Материалы доставляются к месту производства работ Подрядчиком самостоятельно готовыми к применению |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Поставка техники необходимой для выполнения работ – 100% Подрядчика |  |  |
|  | Требования к контролю качества работ и материалов |  | -//- |
|  | Обеспечение Подрядчиком внутреннего строительного контроля в соответствие с требованиями Постановления Правительства РФ от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Требования к персоналу подрядчика |  | -//- |
|  | Наличие достаточного для выполнения работ количества персонала, имеющего допуск к самостоятельным работам в электроустановках с присвоением групп по электробезопасности на правах командированного персонала (включая право выдачи нарядов) |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.6 | Требования к безопасности работ и охране труда |  | -//- |
| 1.6.1. | Работы необходимо выполнять в соответствии с действующими государственными нормами, правилами, техническими регламентами: - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ; - СП 48.13330.2019 "СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - ГОСТ Р 59053-2020 «Охрана окружающей среды. Охрана и рациональное использование вод. Термины и определения»; - ГОСТ Р 59061-2020 «Охрана окружающей среды. Загрязнение атмосферного воздуха. Термины и определения»; - Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «О противопожарном режиме». |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
| 1.6.2. | Обеспечить выполнение требований Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ от 15 декабря 2020 г. № 930н) |  |  |
| 1.6.3. | Выполнять следующие виды работ с использованием комплектов для защиты от термических рисков электрической дуги (далее СИЗ): - без снятия напряжения с электроустановки, выполняемых с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под напряжением или на расстоянии от этих токоведущих частей, менее указанных в п.3.3 и п.47.15 ПОТ ЭЭУ; - испытаниях оборудования повышенным напряжением; - выполняемых со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого; - иных работ, разрешенных к выполнению под напряжением на токоведущих частях в электроустановках, в соответствии с утвержденным перечнем работ в филиале АО «ДРСК» с учетом требований ПОТ ЭЭУ |  |  |
| 1.6.4. | Обеспечить участие персонала Подрядчика в получении инструктажей (вводного и первичного на рабочем месте), допуска к выполнению работ и проверок работающей бригады Исполнителя уполномоченным персоналом Заказчика посредством видеофиксации. Предоставить письменные согласия данного персонала на обработку персональных данных по форме приложения 4 к техническим требованиям |  |  |
|  | Требования к результатам работ |  | -//- |
|  | Требования к порядку приемки результатов работ |  | -//- |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится в срок до 25 числа отчетного месяца в соответствии с требованиями постановления Российского статистического агентства от 11 ноября 1999 г. N 100 «Об утверждении унифицированных форм первичного учета документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (в том числе предоставляются акты освидетельствования скрытых работ) |  | ### Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |
|  | Ежемесячная приемка объемов выполненных работ производится при предъявлении подтверждающей справки (Приложение 2), исполнительной документации, схемы выполненных работ, согласованных с представителем РЭС и курирующей службы, и фотоотчета в эл. виде о выполненных работах (в т.ч. скрытых) |  |  |
|  | Приёмка объекта из ремонта осуществляется в соответствии с «Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики», утвержденных приказом Минэнерго России от 25.10.2017 № 1013, с оформлением и передачей заказчику Акта сдачи-приемки и необходимой исполнительной документации |  |  |
|  | Требования к ответственности и гарантиям подрядчика |  | -//- |
|  | Гарантия исполнителя оговаривается в Договоре подряда на работы. Подрядчик (исполнитель) гарантирует своевременное и качественное выполнение работ, а также устранение дефектов, возникших по его вине в течение не менее 24-х месяцев с момента приёмки выполненных работ. Гарантия на материалы, поставляемые Подрядчиком не менее 24-х месяцев |  | Участник должен предоставить в заявке согласие выполнить работы, полностью соответствующие настоящим техническим требованиям, по форме Технического предложения, установленной в Документации о закупке |

Требования к документации по ценообразованию на этапе закупки

Для обоснования стоимости заявки Участник должен представить Коммерческое предложение по форме, включенной в Документацию о закупке. Дополнительные документы по ценообразованию (сметная документация) в состав заявки Участника не включаются.

Требования к документации по ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора

4.1. Сметная документация составлена Заказчиком в рамках определения начальной (максимальной) цены договора и включается в состав договора с применением понижающего коэффициента, рассчитываемого на основании стоимости предложения победителя закупочной процедуры. Порядок расчета понижающего коэффициента указан в Приложении № 5 к Техническим требованиям. Понижающий коэффициент начисляется в локальных сметах единым индексом в итогах (в графе «тендерный коэффициент»).

4.2. Внесение изменений в сметную документацию Заказчика, кроме применения понижающего коэффициента в соответствии с п. 4.1, не допускается.

Приложения

Приложение № 1.1-1.6: Ведомость дефектов и объемов работ № 1-6;

Приложение № 2: Справка по объемам выполненных работ;

Приложение № 3: Календарный график выполнения работ;

Приложение № 4: Согласие на обработку персональных данных;

Приложение № 5: Требования к ценообразованию на этапе заключения (исполнения) договора;

Приложение № 6: Сметная документация.